- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称：    年产酱油1万吨、食醋9千吨建设项目

建设单位（盖章）：湖南鲜味滋食品有限责任公司

编制日期：           二〇二一年九月

中华人民共和国生态环境部

仅限年产酱油1万吨、食醋9千吨建设项目使用

仅限年产酱油1万吨、食醋9千吨建设项目使用

仅限年产酱油1万吨、食醋9千吨建设项目使用

仅限年产酱油1万吨、食醋9千吨建设项目使用

仅限年产酱油1万吨、食醋9千吨建设项目使用

《年产酱油1万吨、食醋9千吨建设项目环境影响评价报告表》

审查意见修改清单

| 序号 | 专家意见 | 修改情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建议完善项目“三线一单”生态环境分区管控相符性分析。如资源开发效率相符性分析，要从项目万元GDP的能耗、水耗、亩均产值等指标分析判定与管控要求相符性。 | 已完善项目“三线一单”生态环境分区管控相符性分析，详见正文P10。 |
| 2 | 建议核实君山（第二）污水处理厂预处理中心的接纳标准（提供有效依据）和君山（第二）污水处理厂现行排放标准；根据排放标准复核本项目废水污染物的排放数据。 | 已核实君山（第二）污水处理厂预处理中心的接纳标准（提供有效依据）及君山（第二）污水处理厂现行排放标准，详见附件9、f附件10；根据排放标准复核本项目废水污染物的排放数据，详见正文P39。 |
| 3 | 建议细化完善本项目公辅设施依托情况分析。补充项目燃气系统依托情况，核实项目燃气用量；细化水、电、蒸汽系统依据分析，如水压、水量，电力负荷、变电设施，蒸汽温度、压力等方面简要分析依托可靠性。 | 已细化完善本项目公辅设施依托情况分析，详见正文P15-16；已补充项目燃气系统依托情况，详见正文P16；核实项目燃气用量，详见正文P19；已细化水、电、蒸汽系统依据分析，如水压、水量，电力负荷、变电设施，蒸汽温度、压力等方面简要分析依托可靠性，详见正文P15-16。 |
| 4 | 建议细化项目施工期环境影响分析，提出具体减缓影响的措施；明确酱醋醅渣暂存池位置、容积、建设标准和运行管理要求。 | 已建议细化项目施工期环境影响分析，提出具体减缓影响的措施，详见正文P41-46；已明确酱醋醅渣暂存池位置、容积、建设标准和运行管理要求，详见正文P59、P60。 |
| 5 | 建议补充完善项目报告表的相关附图附件。如平面布置图要标明生产线、主要生产设备的位置，污染防治设施位置、排放口位置、污染物去向等；补充君山工业园历次环评的批复等附件，引用类比项目监测数据的监测报告扫描件等。 | 已补充完善项目报告表的相关附图附件，详见附图3、附图4、附图6；已补充君山工业园历次环评的批复等附件，详见附件12-15；已补充引用类比项目监测数据的监测报告扫描件，详见附件16。 |
| 6 | 强化评价范围内环境敏感点、居民分布情况、生态现状及污染源调查，细化环境保护目标，完善项目编制依据。 | 已强化评价范围内环境敏感点、居民分布情况，细化环境保护目标，详见正文P38；已强化生态现状及污染源调查，详见正文P37；根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，无需完善项目编制依据。 |
| 7 | 完善项目建设内容、规模及功能设置一览表，核实项目污防设施类型、数量，排气筒高度等。 | 已完善项目建设内容、规模及功能设置一览表，核实项目污防设施类型、数量，排气筒高度等，详见正文P14-15。 |
| 8 | 补充园区污水处理厂现状情况分析，园区落户协议、污水接纳协议等相关材料。 | 已补充园区污水处理厂现状情况分析，详见正文P52-54；已补充园区落户协议、污水接纳协议等相关材料，详见附件6、附件8。 |
| 9 | 细化项目粉尘收集方面分析，如何收集、如何密闭等，提出切实可行的措施及建设要求。 | 已细化项目粉尘收集方面分析，如何收集、如何密闭等，提出切实可行的措施及建设要求，详见正文P46、P49-50。 |
| 10 | 项目发酵废气属异味气体，因针对该废气收集处理后外排，减少投诉等风险。 | 根据《第二次全国污染源普查产排污核算手册》中1462酱油、食醋及类似制品制造行业系数手册及《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—调味品、发酵制品制造工业》（HJ1030.2-2019）中酱油、醋制造的发酵罐/池中产生的发酵废气可采用加强通风处理。根据类比可知无组织废气中氨、硫化氢的排放浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新改扩建二级标准1.5mg/m3、0.06mg/m3、20的要求，详见正文P50-51。后期运行过程中发酵废气处理设施按实际情况调整，减少投诉分析。 |
| 11 | 补充环评工程师现场勘查的照片或音像资料。 | 已补充环评工程师现场勘查的照片或音像资料，详见附图16。 |
| 12 | 在“三线一单”相符性分析中，强化环境质量底线分析和生态准入清单分析（两部分内容多次重复，没有针对性）。 | 已强化环境质量底线分析和生态准入清单分析，详见正文P7-10。 |
| 13 | 长江水质现状应引用最新历史长期权威部门的监测数据。 | 已引用最新历史长期权威部门的监测数据，详见正文P35-37。 |
| 14 | 核实污染源源强，P48不能类比环评报告。补充废水的氯离子浓度，分析对园区废水预处理设施的影响。 | 已核实污染源源强，详见正文P46、P49-50；已补充废水的氯离子浓度，并分析对园区废水预处理设施的影响，详见正文P51、P52。 |
| 15 | 核实产能（要计算过程）和环保投资（排风扇要35万？另外，绿化35万不应纳入环保投资）。 | 已核实产能，详见正文P32；已核实环保投资，详见正文P1、P69-70。 |
| 16 | 核实总量（计算过程）。 | 已核实总量，详见正文P40。 |

目录

建设项目环境影响报告表	3

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	29

四、主要环境影响和保护措施	36

五、环境保护措施监督检查清单	65

六、结论	67

附表：

1、建设项目污染物排放量汇总表

附件：

1、环评委托函

2、建设项目环境影响报告表编制情况承诺书

3、建设单位环评申请批复、同意全文公示的报告、涉密事项的说明

4、企业营业执照

5、专家审查意见

6、投资用地合同

7、岳阳市公共资源进场交易确认书及红线图

8、污水接纳证明

9、关于君山工业园入园企业排水水质控制的函

10、关于君山区第二污水处理厂改扩建工程项目环境影响评价执行标准的函

11、立项文件

12、<关于岳阳市君山工业园环境报告书的批复>（湘环评【2008】211号）

13、<关于岳阳市君山集中区荆江门片区环境影响报告书的批复意见的函>（湘环评函【2014】54号）

14、<关于岳阳市君山工业集中区荆江门片区能源变更意见的函>（湘环评函【2015】75号）

15、<关于君山区绿色食品工业园20t/h集中供热项目环境影响报告表的审查意见>（湘环评函【2015】75号）

- 16、引用环境质量现状检测报告及质保单

附图：

1、项目地理位置图

2、项目敏感点分布图

3、项目总平面布置图

4、生产车间平面布置图

5、厂区供电、给水管网分布图

6、厂区雨污管网分布图

7、项目与引用监测点位位置关系图

8、项目与荆江门工业园土地利用规划位置关系图

9、项目与工业园蒸汽管道位置关系图

10、项目与工业园排污管网规划位置关系图

11、项目与岳阳市生态环境管控位置关系图

12、项目与岳阳市土地利用总体规划位置关系图

13、项目与君山区生态红线区划位置关系图

14、项目与君山区东洞庭湖国家级自然保护区位置关系图

15、项目所在地现状图

16、编制主持人现场踏勘图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产酱油1万吨、食醋9千吨建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2106-430611-04-01-803113 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 田海滨 | 联系方式 | 18692161234 |  |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市君山区工业园荆江门大道一号 |  |  |  |
| 地理坐标 | （112度57分25.580秒，29度26分49.461秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1462酱油、食醋及类似制品制造 | 建设项目 行业类别 |  | - 食品制造业 - 23、调味品、发酵制品制造 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目申报情形 |  | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 岳阳市君山区发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） |  | 岳君发改备[2021]2号 |
| 总投资（万元） | 8500 | 环保投资 （万元） |  | 48.5 |
| 环保投资占比（%） | 0.57％ | 施工工期 |  | 2021年9月~2022年9月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） |  | 22775 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 在岳阳市人民政府（岳政办函[2006]133号）支持下，君山工业园于2006年4月开始筹备建设，9月获岳阳市人民政府批准为市级工业园，2014年获湖南省人民政府批准为省级产业园（湘政办函[2014]66号）。 《君山工业集中区发展规划（2011-2020）》，湖南省发改委关于《君山工业集中区发展规划（2011-2020）》的批复（湘发改地区[2012]2061号）。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 2008年7月，湖南省环境保护科学研究院编制了《岳阳市君山工业园环境影响报告书》，湖南省生态环境厅（原湖南省环境保护厅）于2008年11月以“湘环评[2008]211号”文对此工业园环境影响报告书进行了批复； 2010年4月，湖南省环境保护科学研究院针对君山工业园调整编制了《岳阳市君山工业园环境影响评价补充分析材料》，湖南省生态环境厅（原湖南省环境保护厅）以“湘环评[2010]44号”文对此进行了批复； 2013年，岳阳市君山工业园管委会委托岳阳市环境保护科学研究所编制了《岳阳市君山工业集中区荆江门片区环境影响评价报告书》；2014年6月，湖南省生态环境厅（原湖南省环境保护厅）以“湘环评函[2014]54号”文对该区域环评进行了批复，原则同意岳阳市君山工业集中区荆江门片区按照环评批复进行开发建设； 2015年，岳阳市君山工业园管理委员会委托湖南华中矿业有限公司编制《岳阳市君山工业集中区荆江门片区能源变更环境影响说明》；2015年10月21日，湖南省生态环境厅（原湖南省环境保护厅）以“湘环评函[2015]75号”文对进行了批复。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 1、规划符合性分析 - 根据《君山工业集中区发展规划（2011-2020）》，岳阳市君山工业集中区总体规划结构为“一区二园”，即君山工业园（位于君山区林角佬地区，即林角佬片区）、食品产业园（位于君山区荆江门地区，即荆江门片区）。本项目位于岳阳市君山工业集中区食品产业园（荆江门片区），荆江门片区规划用地面积为2.62km2，规划范围东至规划的富岗路及兴业路、南至洞庭大道、西至建新农场大堤、北至荆江门长江北堤。荆江门片区产业定位以食品制造业、农副产品加工业为重点。 - 本项目主要为酱油、食醋及类似制品制造，属食品制造业，符合工业区产业导向，因此，项目的建设与园区规划相容。 - 2、规划环境影响评价符合性分析 - 本项目位于岳阳市君山工业集中区食品产业园（荆江门片区），根据岳阳市环境保护科学研究所编制的《岳阳市君山工业集中区荆江门片区环境影响评价报告书》，荆江门片区产业定位为食品制造业、农副产品加工业、仓储物流业。本项目为酱油、食醋及类似制品制造，属食品制造业，符合园区的产业定位，因此，项目的建设与规划和用地性质是相容的。 - 依据《岳阳市君山工业集中区荆江门片区环境影响评价报告书》及其审查文件（湘环评函[2014]54号），项目与园区规划环评相符性分析见下表。 表1-1 项目与园区环境影响报告及批复相符性分析表 序号; 园区规划及批复要求; 项目情况; 是否符合. 1; 严格执行荆江门片区企业准入制度，严格执行片区企业准入制度，入园企业选址必须符合片区总体发展规划、用地规划、环保规划和环境影响报告书要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重，不符合产业政策和片区产业定位的建设项目。严格按产业定位引进企业，以一类工业为主，严格限制二类工业，禁止三类工业，禁止引进气型污染企业，禁止引进涉重金属、持久性有机物及高噪声设备的企业，严格限制耗水型及废水排放量大的企业进入，严格限制油脂加工类企业进入。管委会和地方环保行政主管部门必须按照报告书提出的“集中区准入与限制行业类型一览表”做好项目的招商把关，在入区项目前期和建设期，必须严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”制度，推行清洁生产工艺，其排污浓度、总量必须满足达标排放和总量控制要求。; 项目位于岳阳市君山工业集中区食品产业园（荆江门片区）（见附件6），项目主要为酱油、食醋及类似制品制造，属食品制造业，为一类工业，选址符合片区总体规划，项目用地为工业用地，符合用地规划。项目不属于国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目。; 符合. 2; 落实荆江门片区水污染控制措施。片区排水实施“雨污分流”排水体制，根据排水规划，片区废水经收集后，排入片区拟建的污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后，通过沿柳毅西路铺设的污水管（约8km）使用原君山工业园规划的君山区城市污水处理厂排污口排入长江，不得新增污水排放口。片区污水处理厂及其管网、尾水排放管道另行环评。加快片区污水处理厂及其管网、尾水排放管道的建设，在荆江门片区污水处理厂及排入长江的管道建成投入使用前，片区不得引进企业。; 项目外排废水为生产废水及生活污水，生产废水经自建隔油沉淀池处理后与经化粪池预处理后的生活污水一起排入园区污水管网进入君山区第二污水处理厂预处理中心处理，处理后废水满足君山区第二污水处理厂接纳标准后，排入君山区第二污水处理厂进行深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后，通过沿柳毅西路铺设的污水管网排入长江。; 符合. 3; 按报告书要求做好荆江门片区大气污染控制措施。入区企业应使用天然气、电等清洁能源，禁止燃煤和生物质能源。片区禁止引进气型污染企业，严格限制有工艺废气产生的企业进入。加强企业管理，对各企业有工艺废气产生的生产节点，应配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放，各生产装置排放的废气须经处理达到相应的行业排放标准及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少片区内工艺废气的无组织排放。; 项目生产主要能源为天然气、电能、园区蒸汽，不涉及煤的使用。拌料工序人工投料过程产生的面粉粉尘设置一套移动式布袋除尘装置，搅拌工序人工投料环节产生的粉尘经除尘装置处理后在车间内呈无组织形式排放；生产过程中臭气安装排风扇、机械通风、合理布局、厂区加强绿化等方式将臭气无组织排放；食堂油烟经油烟净化器处理后通过烟道引至高于楼顶1.5m高空排放。项目营运期采用上述处理措施后，废气污染物排放对周边大气环境影响较小。; 符合. 4; 做好荆江门片区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，严防二次污染。; 按要求做好一般工业固废暂存间设置工作。在厂区北侧设置1间54m2一般固废暂存间，废包装材料收集后出售给废旧物资回收公司；酱醋醅渣收集后临时堆放于专门的渣池中，定期出售给养殖户做饲料使用；移动式布袋除尘器收尘灰及生活垃圾由环卫清运。; 落实. 5; 荆江门片区要建立专职环境监督管理机构，建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。; 已编制园区应急预案; 落实. 6; 按荆江门片区开发规划统筹制定拆迁安置方案，妥善落实移民生产审核安置措施，防止移民再次安置和次生环境问题。; 已统一拆迁; 落实. 7; 做好建设期的生态保护和水土保持工作。集中区建设过程中，应按照景观设计和功能分区要求保留一定的自然山体绿地；对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失。; 项目施工期严格采取相关措施，较少对环境的影响。; 落实. 表1-2 项目与园区准入条件符合性分析 产业定位的行业类别; 规划环评准入要求; 项目情况; 符合分析. 入区项目相关要求; 建议入园方位. 食品制造加工、农副产品加工、茶叶加工; 鼓励类： ①谷物磨制、农副产品饮料等高附加价值植物饮料的开发生产；②以农副产品为原料的绿色无公害及添加剂开发；③营养健康型大米、小麦粉及制品的开发生产、传统主食工业化生产，薯类变性淀粉生产等。; 一类或二类; 项目主要为酱油、食醋及类似制品制造，属食品制造业; 符合. 限制类： ①珍稀植物的根雕制造业；②以野外资源为原料的珍贵濒危野生动植物加工；③粮食转化乙醇、食用植物油料转化生物燃料项目；④达不到一定规模的菜籽油、棉籽油、花生油生产项目、玉米淀粉湿法生产项目、西式肉制品加工项目；⑤浓缩苹果汁生产项目、大豆压榨及浸出项目、冷冻海水鱼糜生产项目等；⑥菜籽油、花生油、棉籽油、米糠油玉米胚芽油、油茶籽、核桃等木本油料和胡麻、芝麻、葵花籽等小品种油料加工等；⑦粉尘排放量大的项目。; /; /; /. 禁止类： 一定规模以下的玉米淀粉湿法生产项目、以茶叶为原料生产茶叶提取物项目及其他不符合产业政策或污染严重的食品、茶叶精深加工项目。; /; /; /. 食品制造加工等相关产业; 鼓励类： ①先进的食品生产设备研发与制造；食品质量与安全监测仪器、设备的研发与生产；②食品、茶叶精深加工废渣等的综合开发与利用；③食品包装材料的生产。; 一类或二类; 项目主要为酱油、食醋及类似制品制造，属食品制造业; /. 禁止类：三类项目；含电镀、表面处理及喷漆工序食品机械加工项目。; /; /; /. - 综上，项目建成与岳阳市君山工业集中区荆江门片区环境影响评价报告书及审查意见的要求是相符的。 |
| 其他符合性分析 | - 1、项目建设与“三线一单”符合性分析 - 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 - 项目位于岳阳市君山工业集中区食品产业园（荆江门片区），对照岳阳市的空间管控，本项目所在区域属于重点管控单元。项目与“三线一单”以及君山工业集中区具体生态环境准入清单的符合性分析详见下表。 |  |  |  |

|  | 本项目与“三线一单”文件相符性分析具体情况见下表。 表1-3 项目与“三线一单”以及君山工业集中区生态环境准入清单的相符性分析 通知文号; 管控维度; 管控要求与本项目情况; 是否符合. 据《湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(湘政发〔2020〕12号); 生态保护红线; “生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 对照《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》和君山区生态红线范围，本项目位于岳阳市君山工业集中区食品产业园（荆江门片区），不在君山区生态红线保护区内（详见附图10），因此，符合生态保护红线要求。; 符合. 环境质量底线; “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据2020年君山区环境空气现状监测统计结果，君山区属于不达标区，环境空气质量一般。本项目营运期废气主要为拌料过程中产生的面粉投料粉尘、生产过程中产生的臭气以及食堂油烟。项目拌料过程产生的面粉粉尘设置一套移动式布袋除尘装置，搅拌工序人工投料环节产生的粉尘经除尘装置处理后在车间内呈无组织形式排放；生产过程中臭气安装排风扇、机械通风、合理布局、厂区加强绿化等方式将臭气无组织排放；食堂油烟经油烟净化器处理后通过烟道引至高于楼顶1.5m高空排放。项目营运期采用上述处理措施后，废气污染物排放对周边大气环境影响较小，项目的实施不会进一步降低周边环境空气质量，且营运期产生的废气通过采取一定的措施后，对周围环境影响较小。 项目区域地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。项目营运期外排废水为生产废水及生活污水，生产废水经自建隔油沉淀池处理后与经化粪池预处理后的生活污水一起排入园区污水管网进入君山区第二污水处理厂预处理中心处理，处理后废水满足君山区第二污水处理厂接纳标准后，排入君山区第二污水处理厂进行深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后，通过沿柳毅西路铺设的污水管网排入长江。 项目所在区域为3类声环境功能区，项目建成后通过采取相应减振、降噪、隔声等措施后其噪声产生量小，对周边环境产生的影响较小，本项目建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能，因此项目建设声环境质量是符合要求的。 综上，本项目建设符合不会改变现有环境功能要求。; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 项目为酱油、食醋及类似制品制造，区域内水环境质量较好且水源充足，生活用水使用自来水，用水量相对较少；能源主要依托当地电网供电、园区蒸汽管网供蒸汽，为清洁能源；项目建设用地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。因此，项目资源利用满足要求。; 符合. 生态环境准入清单; “湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单”中关于君山工业集中区的管控要求与生态环境准入清单的主要内容： （1）主导产业：荆江门片区产业定位以食品制造业、农副产品加工业（精制茶生产等）为重点，配套发展食品相关行业；总体布局根据规划北部为仓储物流区，中部和南部以工业用地为主； 本项目位于岳阳市君山工业集中区食品产业园（荆江门片区），主要为酱油、食醋及类似制品制造，属食品制造业，符合园区的产业导向。 （2）空间布局约束：（1.2）荆江门片区：严格按产业定位引进企业，以一类工业为主，严格限制二类工业，禁止引进三类工业，禁止引进气型污染企业，禁止引进涉重金属、持久性有机物及高噪声设备的企业，严格限制油脂加工类企业进入； 本项目为酱油、食醋及类似制品制造，属食品制造业，符合园区的产业导定位。不属于禁止引进工业企业。根据合同编号：君园【20210】岳阳市君山工业园管理委员会与企业签订的投资（用地）合同（详见附件6）可知，项目符合空间布局约束中相关要求。 （3）污染物排放管控：①荆江门片区：片区排水实施“雨污分流”排水体制，片区废水经收集后，排入君山区第二污水处理厂处理，达标后通过专管排入长江；片区雨水往南经雨水管网排至周边沟渠，往北经雨水管网排入明渠流入西干渠。②废气：做好大气污染控制措施。对各企业有工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少片区内工艺废气的无组织排放。③工业集中区内相关行业及锅炉废气污染物排放满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。④固体废弃物：（4.1）做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，严防二次污染。（4.2）进一步健全危险废物源头管控、规范化管理和处置等工作机制，推进现有危险废物经营企业进入工业园区、危险废物超期贮存整改等工作。 厂区实行雨污分流制，营运期项目外排废水为生产废水及生活污水，生产废水经自建隔油沉淀池处理后与经化粪池预处理后的生活污水一起排入园区污水管网进入君山区第二污水处理厂预处理中心处理，处理后废水满足君山区第二污水处理厂接纳标准后，排入君山区第二污水处理厂进行深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后，通过沿柳毅西路铺设的污水管网排入长江。雨水经市政雨水管网排至周边沟渠。 本项目营运期废气主要为拌料过程中产生的面粉投料粉尘、生产过程中产生的臭气以及食堂油烟。拌料工序人工投料过程产生的面粉粉尘设置一套移动式布袋除尘装置，搅拌工序人工投料环节产生的粉尘经除尘装置处理后在车间内呈无组织形式排放；生产过程中臭气安装排风扇、机械通风、合理布局、厂区加强绿化等方式将臭气无组织排放；食堂油烟经油烟净化器处理后通过烟道引至高于楼顶1.5m高空排放。项目营运期采用上述处理措施后，废气污染物排放对周边大气环境影响较小。 项目不设锅炉，采用园区集中供热。 项目运营期不产生危险废物，产生的固废主要为废包装材料、移动式布袋除尘器收尘灰、生产过程中产生的酱醋醅渣和生活垃圾。在厂区北侧设置1间54m2一般固废暂存间，并按要求做好一般工业固废暂存间设置工作。废包装材料收集后出售给废旧物资回收公司；酱醋醅渣收集后临时堆放于专门的渣池中，定期出售给养殖户做饲料使用；移动式布袋除尘器收尘灰及生活垃圾由环卫清运。 （4）环境风险防控：①集中区应建立健全环境风险防控体系，严格落实《岳阳市君山工业园突发环境事件应急预案》中相关要求，严防突发环境事件发生，提高应急处置能力。②园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。③建设用地土壤风险防控：对拟收回土地使用权的相关行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的企业用地开展土壤环境状况调查评估。④农用地风险防控：拟开发为农用地的，地方人民政府组织开展土壤环境质量状况评估；不符合相应标准的，不得种植食用农产品。 评价要求建设单位根据项目建设情况对项目环境风险应急预案进行编制、备案，并与园区应急预案衔接。 - 资源开发效率要求：①能源：（1.1）荆江门片区：可使用生物质成型燃料代替天然气、电等清洁能源，不能使用燃煤等污染型能源；（1.2）荆江门片区：区域内能源消费主要为电力、天然气、生物质颗粒，无煤炭消费、能源消耗预测情况为：2020年区域年综合能耗消费量预测当量值为7396.74吨标煤，等价值为11476.05吨标煤，区域单位GDP能耗预测值为0.279吨标煤/万元，消耗增量当量控制在3714.83吨标煤；2025年区域年综合能耗消费量预测当量值为40617.13吨标煤，等价值为70296.97吨标煤，区域单位GDP能耗预测值为0.234吨标煤/万元，区域“十四五”时期能源消耗增量控制在33220吨标煤；②水资源：2020年，君山区万元国内生产总值用水量71立方米/万元，万元工业增加值用水量28立方米/万元。③土地资源：以国家产业发展政策为导向，合理制定区域产业用地政策，优先保障主导产业发展用地，严禁向禁止类工业项目供地，严格控制限制类工业项目用地，重点支持发展与区域资源环境条件相适应的产业。农副食品加工、食品制造、中药饮品加工、电子产品制造、新材料产业投资强度拟定标准分别为160万元/亩、160万元/亩、250万元/亩、270万元/亩、190万元/亩。 - 本项目主要能源为市政电、天然气、园区蒸汽、自来水，不涉及高污染燃料的使用。本项目万元GDP的能耗为0.0937吨标煤/万元、水耗为0.0006吨标煤/万元、亩均产值为335.29万元/亩。; 符合. 综合上表，本项目建设与君山工业集中区的环境管控要求基本相符，本项目在岳阳市生态环境管控位置关系图见附图11。 经与“三线一单”进行对照后，本项目不在生态保护红线内，项目建设不会突破环境质量底线及资源利用上线，且本项目符合君山工业集中区生态环境准入清单，与“三线一单”的控制要求相符。 |
| --- | --- |

|  | 2、产业政策符合性分析 本项目为酱油、食醋及类似制品制造，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目既不属于“鼓励类”也不属于“限制类”和“淘汰类”；按照国务院《关于发布实施<促进产业结构调整暂行规定>的决定》（国发【2005】40号），第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，故本项目属于“允许类”项目，符合国家的产业政策，且已由岳阳市君山区发展和改革局备案。同时，对照工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批，本项目所用机电设备不属于其中的淘汰落后设备，也不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰类落后工艺设备。 因此，本项目符合国家产业政策。 - 3、与《食品企业通用卫生规范》选址要求符合性分析 - 本项目属于食品加工行业，项目与《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）符合性分析见表1-4。 表1-4 项目与《食品企业通用卫生规范》选址要求的相符性分析 《食品企业通用卫生规范》中选址要求; 项目情况. 厂区不应选择对食品油显著污染的区域。如某地对食品安全宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免只该地址建厂。; 项目位于岳阳市君山工业集中区食品产业园（荆江门片区），区域无食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响。. 厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。; 从项目周边情况看，项目周边无有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性的污染源。. 厂区不宜选择发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。; 厂区不属于易发生洪涝灾害的地区。. 厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。; 厂区周围没有虫害大量孳生的潜在场所。. - 由上表可见，该项目选址符合《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）中对食品生产企业选址的要求。 - 4、选址合理性分析 - （1）用地相符合性分析 - 本项目位于岳阳市君山工业集中区食品产业园（荆江门片区），根据酿造食醋、酱油及调味品生产基地项目投资（用地）合同（附件6），本项目位于君山工业园荆江大道1号（荆江门片区），项目净用地为22775m2，四至范围：康泰路以东、荣兴路以南、荆江大道以西、湘粉生物科技厂房以北。根据《君山荆江门片区控详规划—总图》，本项目地块属于二类工业用地。根据《君山区土地利用总体规划文本（2006~2020年）》、《岳阳市土地利用总体规划图（2006~2020年）》（见附图8），本项目位于独立工况用地范围，项目用地不占用基本农田、公益林地选址不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。 - 本项目属于酱油、食醋及类似制品制造，属于食品产业，其项目周边配套设施较完善，因此选址可行。 - （2）位置分析 - 项目场地位于岳阳市君山工业集中区食品产业园（荆江门片区）内，于荆江大道以西，昌泰路以东，柳毅西路以北，荣兴路以南，四面道路环绕，交通十分便利，园区内配套设施齐全，其周边100米范围内，没有敏感点，因此位置可行。 - （3）外环境相容性分析 - 本项目位于君山工业园荆江大道1号（荆江门片区），周边以工业企业为主，入驻地块目前处于闲置状态。 - 项目外环境关系为： - 北面：50m为荣兴路。 - 南面：紧邻湖南湘粉生物科技有限公司。 - 西面：空地。 - 东面：50m为荆江大道。 - 表1-5 项目与外环境相容性分析 - 名称; - 方位; - 与厂区距离（m）; - 性质/生产性质; - 备注. - 荆江大道; - 东面; - 50; - 道路; - /. - 空地; - 西面; - 20; - 空地; - 园区预留20亩土地. - 湖南湘粉生物科技有限公司; - 南面; - 紧邻; - 生产米粉; - /. - 荣兴路; - 北; - 50; - 道路; - /. - 本项目位于二类工业用地内，属于食品企业，主要大气污染因子为颗粒物、氨气、硫化氢，项目周边以食品企业为主，主要大气污染因子为颗粒物、氨气、硫化氢，在项目污染物达标排放的前提下，项目生产对其周边企业的影响不明显，且项目所在地块周边企业与本建设项目不冲突。 - 项目所在地给供电交通条件较好。本项目的生产工艺较为简单，项目污染源强如废水、废气、噪声、固废，其量较小且均得到合理的处置，故其对周边影响较小。 - 综上所述，从环境保护的角度分析，本项目选址可行。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、本项目占地及建筑规模 年产酱油1万吨、食醋9千吨建设项目位于岳阳市君山区工业园荆江门大道一号，为新建项目，总占地面积227750m2，总建筑面积为23190.96m2，项目建成后年产酱油1万吨、食醋9千吨。 项目主要建设内容具体情况如下表2-1所示，项目主要经济技术指标一览表见表2-2，项目依托情况见表2-3。 表2-1 项目建设内容、规模及功能设置一览表 工程组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 仅1F、高8.75m，建筑面积17600m2（长176m*宽100m），自东向西依次布设为灌装区、装箱区与生产区。 灌装区建设面积3520m2，内设3条瓶装包装生产线，其中4条酱油瓶装生产线，规模为10000t/a；3条食醋生产线，规模为9000t/a。 装箱区建设面积3520m2，用于灌装后产品装箱。 生产区从西向东依次布置为空置区、食醋生产区、酱油生产区。空置区建筑面积3520m2，待后期新增生产线入驻（不包括在本次环评内）。食醋生产区建设面积3520m2，内设3条生产线，生产区内主要设有浸泡罐、煮熟罐、糖化罐、发酵罐、醋发酵罐等设备，并设置10个陈酿罐。酱油生产区建设面积3520m2，内设4条生产线，生产区内主要设有浸泡罐、蒸料罐、风冷机、接种机、制曲机、发酵池、搅拌罐、瞬时灭菌机等设备，并设置10个成品罐。; 新建. 辅助工程; 办公室; 共3F、高16.5m，位于厂区东北侧，占地面积约1051.56m2，建筑面积3154.68m2，内设办公室、食堂和住宿，主要供员工办公，食住。. 储运工程; 仓库; 仅1F、高8.75m，占地面积约1920m2，位于项目西北侧，主要用于生产酱油和食醋原材料、包装材料和成品的储存。. 运输; 利用厂区道路和周围交通道路，依靠社会车辆运输; 厂区内新建、周围交通依托. 公用工程; 供水系统; 生产生活用水为自来水，由园区供水管网提供。; 依托. 排水系统; 依托园区排水系统，实行“雨污分流”排水方式。; 依托. 供电系统; 由园区供电系统接入，配套相应的配电设施。; 依托. 供气系统; 由荆江门片区已有蒸汽管道提供。; 依托. 环保工程; 废气治理设施; 人工投料面粉粉尘移动式布袋除尘器+拌料车间单独设置。; 新增. 发酵废气：安装排风扇，机械通风，厂区四周加强绿化等措施。; 新增. 食堂油烟：经油烟净化器处理后通过烟道引至高于楼顶1.5m高空排放（烟道离地高18m）。; 新增. 废水处理; 雨污分流、污污分流；项目设一座30m3隔油化粪池，生活污水与生产废水经自建隔油化粪池处理达君山区（第二）污水处理厂预处理中心进水水质标准后，外排园区管网进入君山区（第二）污水处理厂预处理中心处理，处理后进君山（第二）污水处理厂处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后外排。化粪池做防渗处理，防渗系数≤10-7cm/s。; 隔油化粪池新建、其它部分依托. 固废; 在厂区北侧设置1间54m2一般固废暂存间，废包装材料收集后出售给废旧物资回收公司；酱醋醅渣收集于密闭容器内，并集中暂存于一般固废暂存间内，暂存天数不得超过一天，每天及时清运，出售给养殖户做饲料使用；隔油沉淀池内污泥用桶装收集后临时堆放于一般固废暂存间，贮存时间不得超过1天，每日由环卫部门统一清运处置；移动式布袋除尘器收尘灰由环卫清运。固废暂存间做防渗处理，防渗系数≤10-7cm/s。; 新增. 厂区内设垃圾桶，生活垃圾统一由园区环卫部门统一清运处理。; 新增. 噪声; 设备设置减震基础等噪声治理设施；构筑物及绿化隔声；合理布局。; 新增. 绿化; 项目厂区绿化面积2277.50m2。; 新增. 本项目主要经济技术指标详见下表。 - 表2-2 主要经济技术指标一览表 - 序号; - 指标名称; - 单位; - 数量; - 备注. - 1; - 净用地面积; - m2; - 22775; - /. - 2; - 总建筑面积; - m2; - 23190.96; - /. - 3; - 计容建筑面积; - m2; - 23005.32; - /. - 3.1; - 其中; - 1#生产厂房建筑面积; - m2; - 19536; - 1F、高8.75m. - 3.2; - 2#仓库建筑面积; - m2; - 1920; - 1F、高8.75m. - 3.3; - 3#办公楼建筑面积; - m2; - 3154.68; - 3F、高16.5m. - 3.4; - 4#设备用房建筑面积; - m2; - 185.64; - 1F、高3.9m. - 3.6; - 门卫室建设面积; - m2; - 145; - 1F. - 4; - 不计容地下室建筑面积; - m2; - 185.64; - /. - 5; - 非生产用房占地面积; - m2; - 1272.8; - /. - 6; - 非生产用房占净用地面积比例; - %; - 5.58; - /. - 7; - 建筑占地面积; - m2; - 12320; - /. - 8; - 建筑密度; - %; - 48.45; - /. - 9; - 容积率; - /; - 1.01; - /. - 10; - 绿地率; - %; - 10; - /. - 11; - 停车位; - 个; - 35; - 辆. 本项目公辅设施依托情况详见下表。 - 表2-3 主要公辅设施依托情况一览表 - 项目; - 建设内容; - 现有项目规模; - 依托可行性分析; - 可行性. - 公用工程; - 供排水系统; - 园区内给排水管网已铺设完成; - 新鲜用水量为22398.65m3/a，依托园区供水管网（城市自来水），厂区给水管网接荣兴路/荆江大道市政给水管网（DN200），双水源引入，供水压力为0.35MPa，厂区采用0.25MPa能够满足入驻项目需求。; - 可行. - 供配电系统; - 园区内供电线路已完善; - 厂区年用电量约为9.6万KW·h，依托园区内完善的供配电系统，接荣兴路市政250kv高压管网，园区采用10KV变电设施，能够满足入驻项目需求。; - 可行. - 供气系统; - 由荆江门片区已有蒸汽管道提供; - 依托园区内已有的蒸汽管道（日供气能力为240t、195℃、蒸汽压力10MPa），能够满足入驻项目需求。; - 可行. - 燃气系统; - 由荆江门片区已有天然气管道提供; - 厂区年天然气用量约为25690m3，依托园区内已有的天然气管道，能够满足入驻项目需求。; - 可行. 2、产品方案及产品标准 - （1）产品方案 - 本项目主要生产高盐稀态发酵酱油、食醋，本项目产品方案详见表2-4。 - 表2-4 产品方案 序号; 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 条数; 产品名称; 包装规格; 设计能力（t/a）; 年运行时数. 1; 酱油生产线; 4; 酱油; 500ml; 10000吨; 7200. 2; 食醋生产线; 3; 食醋; 500ml; 9000吨; 7200. - （2）产品标准 - 项目产品食醋执行《食品安全国家标准 食醋》（GB2719-2018），具体标准见表2-5~2-7；酱油执行《食品安全国家标准 复合调味料》（GB31644-2018），具体标准见表2-8；根据《食醋卫生标准》（GB2719-2003）、《酱油卫生标准》（GB2717-2003）中相关卫生要求，产品理化指标及微生物指标见表2-9。 - 表2-5 感官要求 - 项目; - 要求; - 检验方法. - 色泽; - 具有产品应有的色泽; - 取2ml试样至于25ml具塞比色管中，加水至刻度，振摇，观察色泽。取30ml试样至于50ml烧杯中观察状态。用玻璃搅拌烧杯中试样，品尝滋味，闻其气味. - 滋味、气味; - 具有产品应有滋味和气味，尝味不涩，无异味. - 状态; - 不浑浊，可有少量沉淀，无正常视力可见外来异物. - 表2-6 理化指标 - 项目; - 指标; - 检验方法. - 总酸（以乙酸计）/（g/100ml） - 食醋 ≥; - 3.5; - GB/T5009.41. - 表2-7 微生物限量 - 项目; - 采样方案及限量; - 检验方法. - n; - c; - m; - M. - 菌群总数/（CFU/ml）; - 5; - 2; - 103; - 104; - GB4789.2. - 大肠菌群/（CFU/ml）; - 5; - 2; - 10; - 102; - GB4789.3平板计数法. - 表2-8 感官要求 - 项目; - 要求; - 检验方法. - 色泽; - 具有产品应有的色泽; - 取适量试验置于洁净的烧杯（液态产品）或洁净的白色瓷盘（半固态或固态产品）中，在自然光下观察色泽和状态，闻其气味，用温开水簌口，品其滋味. - 滋味、气味; - 具有产品应有的滋味和气味，无异味、无异嗅. - 状态; - 具有产品应有的状态，无霉变，无正常视力可见外来异物. 表2-9 酱油、食醋理化和微生物指标一览表 - 酱油理化指标; - 项目; - 指标. - 氨基酸态氮/（g/100mL）; - ≥0.4. - 总酸（以乳酸计）/（g/100mL）; - ≤2.5. - 总砷（以As计）/（mg/L）; - ≤0.5. - 铅（Pb）/（mg/L）; - ≤1. - 黄曲霉毒素B1/（ug/L）; - ≤5. - 仅用于烹调酱油. - 酱油微生物指标; - 项目; - 指标. - 菌落总数/（cfu/mL）; - ≤30000. - 大肠菌群/（MPN/100mL）; - ≤30. - 致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄糖菌）; - 不得检出. - 仅用于烹调酱油. - 食醋理化指标; - 项目; - 指标. - 游离矿酸; - 不得检出. - 总砷（以As计）/（mg/L）; - ≤0.5. - 铅（Pb）/（mg/L）; - ≤1. - 黄曲霉毒素B1/（ug/L）; - ≤5. - 食醋微生物指标; - 项目; - 指标. - 菌落总数/（cfu/mL）; - ≤10000. - 大肠菌群/（MPN/100mL）; - ≤3. - 致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄糖菌）; - 不得检出. 3、主要生产设施及设施参数 本项目主要生产设备见表2-10。 表2-10 项目主要生产设备设施一览表 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量; 安装位置; 用途. 酱油生产线. 1; 烘麦机; 1t/h; 台; 1; 酱油生产区; 焙炒. 2; 锤击式破饼机; PCH-0402; 台; 1; 粉碎. 3; 浸泡罐; 0.7m3; 个; 10; 浸料. 4; 旋转式蒸料罐; 5m3; 个; 2; 蒸料. 5; 风冷机; FLC-8B; 台; 2; 降温. 6; 接种机; JZW-250; 台; 2; 接种菌群. 7; 全自动圆盘制曲机; φ6m; 台; 2; 制曲. 8; 天车（带抓斗）; 0.8m3; 台; 1; 抓料. 9; 浇淋发酵池（不锈钢池）; 1.8*1.8*1.5; 个; 90; 发酵. 10; 304不锈钢泵; /; 台; 10; 抽取. 11; 淋油搅拌罐; 10m3; 个; 6; 搅拌. 12; 调配罐; /; 个; 2; 调配. 13; 瞬时灭菌机; /; 台; 2; 灌装区; 灭菌. 14; 全自动液体灌装生产线; /; 条; 4; 灌装. 15; 洗瓶机; /; 台; 2; 洗瓶. 16; 不锈钢成品罐; 50t; 个; 10; 仓库; 存放半成品. 17; 托盘; /; 个; 1000; 盛放成品. 食醋生产线. 1; 谷物粉碎机; /; 台; 2; 食醋生产区; 粉碎. 2; 酒精发酵罐; 10m3; 个; 6; 发酵酒精. 3; 醋酸发酵池; 20×1.2×0.8; 个; 30; 醋酸发酵. 4; 翻醅机; /; 台; 4; 翻醅. 5; 调配罐; 10m3; 个; 12; 调配. 6; 不锈钢水泵; 台; 10; 输送. 7; 瞬时灭菌机; /; 台; 2; 灌装区; 灭菌. 8; 陈酿罐; 50t; 个; 10; 存放半成品. 9; 洗瓶机; /; 台; 1; 洗瓶. 10; 全自动液体灌装生产线; /; 条; 3; 灌装. 11; 电动叉车; /; 台; 2; 仓库; 转运. 12; 地叉车; /; 台; 5; 转运. 13; 托盘; /; 个; 700; 盛放产品. 由《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2016年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要且符合国家产业政策。 项目选用的生产设备均委托对应专业设备生产商根据产能生产要求进行配套设计、供应。 4、主要原辅材料及能源消耗 按照本项目的生产规模，本项目所涉及的主要原辅材料及能源消耗情况见表2-11。 - 表2-11 主要原辅料及能耗表 序号; 物料名称; 单位; 数量/t; 最大储存量/t; 规格; 储存位置; 原料来源. 酱油. 1; 大豆; 吨/年; 1363.8; - 200; - 50kg/袋; - 仓库; - 外购. 2; 小麦; 吨/年; 454.6; - 100; - 50kg/袋; - 仓库; - 外购. 3; 面粉; 吨/年; 120; - 100; - 50kg/袋; - 仓库; - 外购. 4; 食盐; 吨/年; 1500; - 500; - 50kg/袋; - 仓库; - 外购. 5; 焦糖色; 吨/年; 500; - 10; - 30kg/袋; - 仓库; - 外购. 6; 苯甲酸钠; 吨/年; 7; - 0.1; - 1kg/袋; - 仓库; - 外购. 7; 谷氨酸钠; 吨/年; 6; - 0.5; - 25kg/袋; - 仓库; - 外购. 8; 曲精; 吨/年; 0.06; - 0.01; - 50kg/袋; - 仓库; - 外购. 食醋. 1; 玉米; 吨/年; - 900; 150; 50kg/袋; 仓库; - 外购. 2; 麸曲; 吨/年; - 135; 2; 40kg/袋; 仓库; - 外购. 3; 曲精酵母液; 吨/年; - 180; 2; 25kg/桶; 仓库; - 外购. 4; 醋酸菌; 吨/年; - 75; 1; 25kg/桶; 仓库; - 外购. 5; 麸皮; 吨/年; - 1080; 500; 50kg/袋; 仓库; - 外购. 6; 稻壳; 吨/年; - 540; 100; 40kg/袋; 仓库; - 外购. 7; 食盐; 吨/年; - 135; 50; 50kg/袋; 仓库; - 外购. 8; 焦糖色; 吨/年; 500; - 10; - 30kg/袋; - 仓库; - 外购. 能源; - 自来水（m3）; - 年新鲜用水量为22398.65. - 电（万KW·h）; - 9.6. - 蒸汽（万t）; - 1.08. - 天然气（m3/a）; - 25690. 原辅材料理化性质见下： 表2-12 主要原辅材料理化性质 序号; 原料名称; 理化性质. 1; 谷氨酸钠; 化学名α-氨基戊二酸一钠。该物质的摩尔质量为 169.111g·mol-1，该物质是一种由钠离子与谷氨酸根离子形成的盐。1866年，德国化学家卡尔·海因里希·利奥 波德·瑞特豪森将小麦麸用硫酸水解而得到的酸性氨基酸。1908年，日本科学家池田菊苗博士利用海带单独分离出味美成分，并证明了这种味美成分就是谷氨酸钠盐，从而生产化学调味料投放市场。. 2; 苯甲酸钠; 是一种白色颗粒或晶体粉末，无臭或微带安息香气味，味微甜，有收敛味。也称安息香酸钠，相对分子质量144.12。在空气中稳定，易溶于水，其水溶液的pH值为8，溶于乙醇。苯甲酸及其盐类是广谱抗微生物试剂，但它的抗菌有效性依赖于食品的pH值。随着介质酸度的增高其杀菌、抑菌效力增强，在碱性介质中则失去杀菌、抑菌作用。其防腐的最适pH值为2.5~4.0。. 注：原辅料的购买要有质检报告，并备案存档，不得使用不合格、受污染的原料。原料购入后，经检验合格方可进入原料仓库，按原料类别分别进行存储。经验收不合格的原料应在指定区域与合格品分开放置并明显标记，并应及时进行退、换货等处理。原料存放的环境必须保持干燥，通风。原料仓库应设专人管理，建立管理制度。 4、公用工程 （1）给水 本项目用水水源为自来水，由园区市政供水管网提供。沿场区道路呈环状布置，采用生产、生活共用给水系统和消防独立给水管网，本项目用水主要为生产用水和生活用水。 1）生产用水 ①浸豆、洗豆用水 本项目酱油生产过程黄豆需先浸泡后，才可以进行蒸煮，浸豆务求充分吸水，浸至豆粒膨胀无皱纹，带弹性，以两指挤捏时易使皮肉分开，将豆粒切开不发现干心时可视为适度，黄豆浸好后用流水进行清洗。根据建设单位提供资料，浸豆、洗豆新鲜水用量与大豆原料的配置比为1.5:1，故新鲜水用量约为6.82m3/d（2046t/a）。 - ②蒸料用水 - 蒸料锅蒸料之前需要先在底部放置适当自来水，根据建设单位提供的资料，酱油蒸料用水约为1.67m3/d（501t/a），约5%汽化逸散，80%进入原料，15%冷凝成冷凝水，用于淋油工序。 ③酱油生产中种曲、食盐稀释用水 本项目酱油生产采用高盐稀态发酵工艺，是指酱醪的盐水浓度为18~20%（18~20°Be′），盐水用量较多，为总原料（小麦、大豆）的2~2.5倍，则本项目食盐稀释用水约为15.16m3/d（4547.50m3/a）。 ④食醋酿造用水 食醋生产过程中糖化、发酵、淋醋等需要消耗大量的生产用水，本项目工艺用水均为自来水。根据建设单位提供物料配比方案，考虑到工艺水的蒸发损耗，工艺用水平均为1.05t/t产品。其中30%蒸发损耗，10%进入醋渣，其余进入产品，则项目工艺用水量为9450m3/a（31.50m3/d）。 ⑤灭菌冷却水 根据建设单位提供资料可知，酱油灭菌冷却水1230m3/a，食醋灭菌冷却水 675m3/a，用于地面清洗及厂区绿化。 ⑥洗瓶用水 为保障包装品不含异物，包装前需要进行清洗，洗瓶机洗瓶能力为100瓶/小时，新鲜水耗量约为0.02m3/h，新鲜水耗量为0.48m3/d（144m3/a）。 ⑦设备清洗用水 根据企业的生产经验可知，本项目在营运过程中需要对各生产设备进行清洗，浸泡罐、蒸料罐、搅拌罐、发酵罐、成品罐每月清洗一次，平均每个罐清洗每次用水量约100L，则10个浸泡罐、2个蒸料罐、6个搅拌罐、14个调配罐、6个发酵罐，20个成品罐，每次清洗用水量约为5.80m3，约69.60m3/a；发酵池每年清洗两次，平均每个池每次用水300L，则120个发酵池每次用水量为36m3/d，约72m3/a；其余设备每天清洗一次，每次用水量约为100L，约30m3/a；则本项目设备清洗用水量为69.60+72+30=171.60m3/a。 ⑧地面清洗用水 根据《建筑给水排水设计手册》（中国建筑工业出版社），地面冲洗废水产生量为1.0～1.5L/m2/次，每天清洗一次。建设项目需要冲洗地面仅为生产车间灌装区，面积约为3520m2，年使用清洗水量约为5.28m3/d（1584m3/a），主要来自灭菌冷却水1714.50m3/a，不需补充新鲜自来水。 ⑨绿化用水 本项目绿化面积约为2277.50m2，根据《室外给水设计规范》(GB50013-2014)， 绿化浇洒用水定额为1~3L/m2•d，用水按2L/（m2•d）计，用水时间按100天计， 建设项目绿化用水为455.50m3/a，其中301.95m3/a来自灭菌冷却水，新鲜自来水补充量为153.55m3/a。 2）生活用水 本项目劳动定员为80人，年工作300天，厂区提供食宿，根据《湖南省用水定额》(DB43/T388-2020)，用水定额按城镇居民生活（小城市）145L/人·d，则本项目生活用水量为11.60m3/d（3480m3/a）。 （2）排水 本项目排水主要为生产废水，其中包括原料浸泡废水、蒸汽冷凝废水、灭菌冷却废水、洗瓶废水、设备清洗废水、地面冲洗废水以及生活污水。 1）生产废水 ①浸豆、洗豆废水 根据企业提供资料，本项目浸豆流水清洗，吸收及清洗用水量约为50%，则浸豆、洗豆废水产生量约为3.41m3/d（1023t/a）。 ②蒸汽冷凝废水 - 本项目蒸煮、灭菌过程中，采用蒸汽间接加热，不考虑采用园区蒸汽冷凝后废水产生情况，仅考虑蒸料锅蒸料之前需要先在底部放置适当自来水在蒸煮过程中蒸汽产生，根据业主提供资料，蒸料用水量约为501t/a，约5%汽化逸散，80%进入原料，15%冷凝成冷凝水，则蒸汽冷凝废水产生量约为75.15m3/a，用于淋油工序。 ③灭菌冷却废水 灭菌阶段废水量为用水量的90%，则灭菌冷却水为1714.50m3/a，冷却水用于地面清洗。 ④洗瓶废水 洗瓶产生废水量为用水量的90%，则洗瓶产生废水约为0.43m3/d（129.60m3/a）。 ⑤设备清洗废水 设备清洗废水量按用水量的90%计算，则本项目设备清洗废水量约为154.44m3/a。 ⑥地面清洗废水 地面清洗废水产生量按用水量90%计，则废水量为4.75m3/d（1425.60m3/a）。 2）生活污水 本项目建成后会产生生活污水，产污系数按生活用水量的80%计，则生活污水产生量为9.28m3/d（2784m3/a）。 综上所述，项目外排废水总量为5516.64m3/a，项目全厂排水实行“雨污分流，污污分流”排水方式。雨水通过园区雨水管网排入市政雨水管网，最后汇入长江；生活污水经自建化粪池（30m3）预处理后达标排入园区污水管网；生产废水经厂区自建隔油沉淀池（300m3）处理后，排入园区污水管网。项目混合废水经园区污水管网进入君山区第二污水处理厂预处理中心处理，处理后废水满足君山区第二污水处理厂接纳标准后，排入君山区第二污水处理厂进行深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后，通过沿柳毅西路铺设的污水管网排入长江。 图2-1 本项目水平衡图（t/a） 5、生产定员与工作制度 - 劳动定员：本项目建成达产后，全厂劳动定员80人，厂区提供食宿。 - 工作制度：采用三班制，每班工作8小时，年工作300天。 6、平面布局 - 本项目位于岳阳市君山工业集中区食品产业园（荆江门片区），占地面积为22775m2。厂房整体呈矩形，该项目在确保工艺流程经济、合理的前提下，力求总平面布置紧凑、生产线路流畅、运输方便。根据项目用地及各个生产工艺的要求，并按原材料、产品流向，构成一个完整的生产体系的原则进行布置。项目生产车间位于地块南侧，从西至东依次布设空置区（后期入驻项目，重新环评）、食醋生产区、酱油生产区、灌装区、装箱区。仓库位于地块西北侧，北侧中部为一般固废暂存间及设备房，东北侧为3F办公区，内设食堂、宿舍。项目入口为东侧中部，门卫室位于东侧偏北。 在满足生产工艺、安全防火、卫生采光等有求前提下，适当划分厂区。各区既有明确分区，又保持一定联系。将废水、废气、噪音等污染源影响限制在局部，并在局部合理解决，总体而言，项目总平面布置紧凑、生产线路流畅，从环保角度出发，该项目平面布置基本合理，厂区平面布置图详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程图及产排污环节 本项目拟建于岳阳市君山区工业园荆江门大道一号，属于新建项目。 （1）施工期工艺流程及产污节点如下： 图2-1 施工期工艺流程及产污节点图 - （2）产排污环节 - 建设项目施工期有场地清理、土方开挖、结构施工、设备安装、装饰装修等工作。 - ①废气：项目施工期废气主要为施工过程产生的无组织排放扬尘、施工机械废气。 - ②废水：项目施工期间产生的废水主要是施工人员产生的生活污水和少量施工废水。 - ③噪声：项目施工期产生的噪声主要为挖掘机、装载机、切割机等以及汽车运输交通噪声。 - ④固体废物：施工期固体废物主要是工程产生的建筑垃圾、土石方开挖产生的废弃土石方、施工人员生活垃圾等。 2、营运期工艺流程图及产排污环节 根据建设单位提供资料，本项目工艺流程及产排污环节见下图，项目生产过程不使用有毒原材料。 （1）酱油生产工艺流程及产排污环节： 图2-2 酱油生产工艺流程及产排污环节示意图 工艺流程简述如下： - ①浸泡：外购大豆均为精选大豆，进厂后无需除杂及清洗，浸豆前浸泡罐先注入1:1.5的清水，浸豆务求充分吸水，浸至豆粒膨胀无皱纹，带弹性，以两指挤捏时易使皮肉分开，将豆粒切开不发现干心时可视为适度，浸透时间一般在4h以上。出罐的大豆，晾至无水滴出为止才投进连续蒸煮罐蒸煮。 - 产污情况：该工段产生少量浸泡废水。 - ②蒸煮：将浸泡后的黄豆放入蒸煮罐中，用蒸汽蒸熟，项目使用蒸汽进行加热约1h，蒸汽由园区蒸汽管道接入。蒸料的目的，主要使大豆中的蛋白质完全适度变性，即成为酶容易作用的状态。未经变性的蛋白质，虽然能溶于水10%以上的食盐水中，但不能为酶所分解，只有经过变性后才能消化。变性的方法，最容易的就是加水、加热，若没有一定的水分和温度，就不能完成适度变性。但如果温度过高以及时间太长，均会使蛋白质过度变性部分蛋白质又变成非水溶性的，则酶不能分解，还会形成褐色素而降低原料用利率。 - 产污情况：该工段会产生噪声、少量水蒸气、蒸汽冷凝水及锅底余水，由于富含蛋白质氨基酸等物质，将此锅底余水（母子水）用于淋油工序。 - ③焙炒：焙炒温度为380℃~420℃，出口温度在150℃~160℃，焙炒程度不生不焦，沉降度小于2~3%，a化度0.5左右。焙炒使淀粉更容易为酶所利用。 - 产污情况：该工段无污染物产生。 - ④粉碎：一般地说，原料碎度愈细，表面积愈大，曲霉的繁殖面积也越大，在发酵中分解效果也就越好，原料利用率可以提高。但如原料碎度过细，制曲时通风不畅，就治不好曲，发酵时酱醪发粘。在此种情况下，反而各以后各工段造成生产上的困难，而且还影响原料利用率。所以，细碎度必须要适当，在不影响制曲、发酵的前提下，以能提高原料利用率为宜。粉碎设备为锤击式碎饼机。它通过筛孔直径大小，使原来细碎度达到要求的标准。 - 产污情况：该工段产生噪声。 - ⑤拌料：将面粉按照一定的比例与冷却后的豆料混合搅拌，加入面粉目的在于使豆料松散，同时增加产品的糖分，面粉为直接购买成品，加入量按豆料的一定比例计。搅拌过程密闭，只在投料过程产生少量粉尘。 - 产污情况：该工段产生投料粉尘、废包装。 - ⑥接种：将与处理好的大豆移入接种床，温度保持为40℃，接入菌种，翻拌均匀。 - 产污情况：该工段无污染物产生。 - ⑦制曲、成曲：制曲是整个流程中的重要工序，也是酱油发酵成败的关键，制曲目的是培养米曲霉在原料中生长繁殖。制曲好，孢子多，茂盛，蛋白酶高，转化快，酱油氨基酸含量高，固形物也高，酱油质量好，生产率高。将接种后的曲料送入圆盘制曲机制曲，静止培养8h，温度控制在30~32℃，再通风培养，15h后，利用翻曲机翻曲，再通风10~12h，停止通风，堆积升温2h，此时料温在50℃，然后出曲。 - 圆盘制曲机具备了通风曲房和方形制曲机的优点，其实现了机械化操作，入料、出料、培养过程中的翻料，均由机械实现操作，在整个操作过程中，人与物料不直接接触，避免了人为的污染。温度、湿度、风量的调控实现了自动化，所以微生物在生成、发育过程中对于温度、湿度、氧的补充等不同的各种条件，更能得到满足，更有利于微生物的培育。微生物在整个培育过程中，始终处于一个密闭的环境里，只须通过观察窗进行控制。水、电汽等能源消耗比普通微生物培养平床降低。圆盘制曲机避免了方型制曲机行车控制系统暴露在曲室中容易出故障的特点，同时由于是圆盘密闭形状，故鼓风机的风量在整个曲室中也较为均匀，再加上恒温加湿空调系统的控制就更突显出其在大批量生产中的优越性。 - 产污情况：该工段无污染物产生。 - ⑧发酵：出曲后的酱料通过发酵池进行发酵（不进行晒酱）。发酵是一个生物转化过程，让米曲霉分泌多种酶，其中是蛋白酶和淀粉酶。蛋白酶分解蛋白质为氨基酸，淀粉酶把淀粉分解成葡萄糖。由于发酵过程中，从空气中落入酵母菌和细菌也进行繁殖，也分泌多种酶。酵母菌发酵成酒精，由乳酸菌发酵成乳酸。因此，为了防止杂菌落入，而影响氨基酸生成率，必须在发酵过程中加强卫生管理，在发酵面层封上无毒塑料膜和粗盐并盖上玻璃盖，保持良好卫生发酵条件。酱油的色泽随着发酵时间增长而逐步变成红棕色。发酵时间18~20天，温度控制在35~40℃。 - 产污情况：该工段产生发酵废气。 - ⑨淋油：酱醅成熟后，利用浸泡和过滤的方法，将有效成分从酱醅中分离出来。抽提次数为3次以上，抽取母油后，将上批生产二油加热至70~80℃，然后注入成熟酱醅中。加入二油和数量需按各种等级酱油的要求、蛋白质总量和出品等来定，一般为豆原料用量的5倍。加完二油，盖紧容器，经2h酱醅慢慢上浮并逐渐散开，如果发酵不良，酱醅整块上浮不散开，则浸出效果较差。浸泡20h后，从池底部放出头油，头油不能放得过干，避免因酱渣紧缩而影响第二次滤油，头油用来配制产品，浸出头油后的酱醅称为头渣。向头渣中加入15~17°（16.67%）的三油，浸泡2~3d，滤出的是二油，注入二油池，待下一次浸泡成熟酱醅使用或用来配制产品，浸出二油后的酱醅叫二渣。用盐水浸泡1~2d左右，滤出三油用于下批浸泡头渣提取二油，浸出完成后，发酵池内壁残留的发酵物通过洁净的扫帚进行清理（为保证发酵池中米曲霉菌特定的生长环境不对发酵池进行清洗），残留的发酵物混入浸出渣进行集中收集。 - 产污情况：该工段产生酿造废渣。 - ⑩调配：将焦糖色、谷氨酸钠、苯甲酸钠按一定的量添加到酱油里。 - 产污情况：该工段无污染物产生。 - ⑪杀菌：采用高温瞬时灭菌系统对经调配膜过滤的酱油进行灭菌，提高成品的安全性。高温瞬时灭菌系统集成了传统的蒸汽加热灭菌和水冷却降温两个工序，并在加热灭菌和水冷却之间安装了物料与物料换热装置，系统运行时经蒸汽加热后的高温物料及时与进入系统的低温物料进行热交换，将加热后的高温物料降温到50~60℃，低温物料吸收热量后进入高温加热段加热到100~120℃（视品种不同设定不同温度），需要热灌装的则不需在水冷却段冷却。系统采用PLC自动化控制。 - 产污情况：该工段会产生蒸汽冷凝水、灭菌冷却水。 - ⑫灌装：采用高速灌装线将酱油灌装成满足消费者需求的各种规格的成品。 - 产污情况：该工段产生罐装设备及瓶体清洗废水、设备噪声、废包装材料。 - ⑬入库：入库将包装好的酱油经包装车间运至成品库中，成品库要求离开地、墙摆放整齐，规格明示。 （3）食醋生产工艺流程及产排污环节： 图2-2 食醋生产工艺流程及产排污环节示意图 工艺流程简述如下： - 项目采用传统固态发酵食醋工艺，主要原料采用优质玉米，过程添加辅料使用小麦麸皮、稻壳、麸曲、曲精酵母液、酵母菌、焦糖色、食盐及水等，经多种有益微生物发酵而成，其总反应式为：C2H5OH+O2=CH3COOH+H2O。其工艺流程简述： - ①原料处理：原料选用无霉变、无虫蛀、颗粒饱满的玉米。以40目为标准，进行粉碎。玉米由粉碎机加料斗进入机腔内，玉米在旋转气流中紧密地摩擦和强烈地冲击到涡轮的叶片内边上，并在叶片与磨快之间的缝隙中再次研磨，粉碎机机内装有橡胶密封圈，基本无粉尘泄漏。玉米经粉碎机粉碎后，玉米粉由输送管引至玉米粉料库，粉料库为全封闭料库，待逸散的玉米粉自重沉降后，由推车运至酒精发酵罐内。 - 产污情况：该工段会产生噪声。 - ②糖化、酒精发酵：将玉米粉碎加麸曲、曲精酵母液拌匀后进行糖化及酒精发酵，品温控制在27~33℃，发酵时间一般为5~7天。测酒精含量约为6%以上，发酵残留还原糖小于1%，即可转入醋酸发酵。 - 产污情况：该工段产生发酵废气。 - ③醋酸发酵：酒精发酵完成后，立即按比例加入辅料（麸皮和稻壳），接入醋酸菌，然后将料搅拌均匀，用塑料布盖严。两天后每天翻醅一次，并用竹竿将塑料布撑起，给予定量空气。头4~5天支杆不宜过高，此阶段是醋酸生成期，如过高，酒精容易挥发。第一周品温控制在40℃左右。当醋醅温度达40℃以上时，可将塑料布适当支高，使品温继续上升，但不宜超过46℃，一般为43℃左右。醋酸发酵后期品温开始下降，品温控制在34~36℃，此时竹竿支起塑料布高度要压低，防止高温跑火。 - 产污情况：该工段产生发酵废气。 - ④封醅：当酒精含量将为小于0.2%时（约30天左右），即可按主料的10%加盐，以抑制醋酸过度氧化，再翻倍两天，压实，用塑料布盖实，周沿用食盐覆盖压实，进行陈酿，提高醋的风味。 - 产污情况：该工段产生发酵废气。 - ⑤淋醋：把成熟的醋醅加入未变质的二淋醋浸泡，时间长达12小时，必须泡透，醋醅泡透即可淋醋。淋醋采取套淋法，清水套三醋，三醋套二醋，二醋套头醋。淋醋产生的发酵残渣厂区暂时收集后，外售给养殖户用作饲料。 - 产污情况：该工段产生醋渣。 - ⑥调配：根据产品登记标准和国家标准添加剂进行添加，调配好的半成品食品进入下一工段。 - 产污情况：该工段无污染物产生。 - ⑦灭菌：调整所需标准酸度后新醋，经密封不锈钢管道用泵抽入灌装车间进行蒸汽高温灭菌，采用瞬时高温灭菌工艺，温度为121℃。灭菌后可达到长期储存。 - 产污情况：该工段产生蒸汽冷凝水、灭菌冷却水。 - ⑧陈酿：灭菌后的白醋送入陈酿罐进行陈酿，在陈酿过程中发生一系列化学、物理变化，这些变化多数是非常缓慢的，陈酿期一般为3~6个月。 - 在陈酿过程中，醋中酯香类物质不断增加，乙酸与水分子的缔合度增加使口感柔和，香味浓郁。 - 产污情况：该工段会有沉淀渣产生。 - ⑨灌装：采用灌装机将食醋进行灌装。 - 产污情况：该工段产生罐装设备及瓶体清洗废水、设备噪声、废包装材料。 - ⑩成品入库：入库将包装好的食醋经包装车间运至成品库中，成品库要求离开地、墙摆放整齐，规格明示。 - （2）产排污环节 - ①废气：本项目生产过程产生的废气主要来自酱油环节小麦粉碎加工、拌料过程产生的一定量面粉粉尘；酱油、食醋发酵过程产生的发酵异味；职工生活产生的食堂油烟。 - ②废水：浸豆洗豆废水、蒸汽冷凝废水、灭菌冷却废水、洗瓶废水、设备清洗废水、地面清洗废水及职工生活污水。 - ③噪声：主要为工艺设备及各类转运设备运行噪声，噪声源强为65~90dB（A）； - ④固废：废包装材料、移动式布袋除尘器收尘灰、酱醋醅渣及员工生活办公垃圾等。 - 表2-13 运营期主要污染工序及污染物 - 序号; - 环节; - 工序; - 污染物; - 污染因子. - 1; - 酱油 - 生产; - 原料预处理过程; - 废气、废水、噪声; - 浸泡废水、少量蒸汽冷凝水、锅底余水，噪声. - 拌料; - 废气、固废; - 粉尘、废包装材料. - 发酵; - 废气; - 发酵废气（氨气、硫化氢等）. - 淋油; - 固废; - 酱醅渣. - 灭菌; - 废水; - 蒸汽冷凝水、灭菌冷却废水. - 灌装; - 废水、固废、噪声; - 洗瓶废水、废包装材料、噪声. - 2; - 食醋生产; - 粉碎; - 噪声; - 噪声. - 糖化、酒精发酵; - 废气; - 发酵废气（氨气、硫化氢等）. - 醋酸发酵; - 废气; - 发酵废气（氨气、硫化氢等）. - 封醅; - 废气; - 发酵废气（氨气、硫化氢等）. - 淋醋; - 固废; - 醋醅渣. - 灭菌; - 废水; - 蒸汽冷凝水、灭菌冷却废水. - 陈酿; - 固废; - 醋醅渣. - 灌装; - 废水、固废、噪声; - 洗瓶废水、废包装材料、噪声. - 物料平衡分析： - 项目酱油生产物料平衡见表2-14，食醋物料平衡见表2-15。 - 表2-14 酱油生产物料平衡表 单位：t/a - 进料量（单位：t/a）; - 出料量（单位：t/a）. - 原辅料; - 产品; - 三废. 大豆; 1363.8; - 酱油; - 10000; - 固体废物; - 发酵渣; - 1093.77. 小麦; 454.6; - 废气; - 粉尘; - 1.20. 面粉; 120; - /; - /; - 二氧化碳等挥发气; - 1.09. 食盐; 1500; - /; - /; 水蒸气; - 25.05. 焦糖色; 500; - /; - /; - /; - /; - /. 谷氨酸钠; 6; - /; - /; - /; - /; - /. 曲精; 0.06; - /; - /; - /; - /; - /. 水; 7094.50; - /; - /; - /; - /; - /. - 蒸汽冷凝水; - 75.15; - /; - /; - /; - /; - /. - 合计; - 11121.11; - 合计; - 10000; - 合计; - 1121.11. - 表2-15 食醋生产物料平衡表 单位：t/a - 进料量（单位：t/a）; - 出料量（单位：t/a）. - 原辅料; - 产品; - 三废. 玉米; - 900; - 食醋; - 9000; - 固体废物; - 发酵渣; - 1159.02. 麸曲; - 135; - /; - /; - 废气; - 二氧化碳等挥发气; - 0.98. 曲精酵母液; - 180; - /; - /; 水蒸气; - 2835. 醋酸菌; - 75; - /; - /; - /; - /; - /. 麸皮; - 1080; - /; - /; - /; - /; - /. 稻壳; - 540; - /; - /; - /; - /; - /. 食盐; - 135; - /; - /; - /; - /; - /. 焦糖色; 500; - /; - /; - /; - /; - /. - 水; - 9450; - /; - /; - /; - /; - /. - 合计; - 12995; - 合计; - 9000; - 合计; - 3995. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 项目位于岳阳市君山区工业园荆江门大道一号，属于新建项目，建设占地为工业用地，且不占用基本农田，周围环境状况基本良好，不存在与本项目有关的原有污染源情况或主要环境问题存在。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物环境质量现状及达标区判定 本项目位于岳阳市君山区，所在地环境空气质量功能为二类，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）“5.5评价基准年筛选：依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。“6.2数据来源，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。 依据大气导则要求，为了解本项目周边环境空气质量状况，本次评价收集君山区空气自动站（自动连续监测）“君山区2020年度空气质量数据”以评价本项目所在区域空气质量的达标情况。 按照《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）监测六个基本项目：二氧化硫（SO2）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化氮（NO2）、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3），君山区2020年区域环境空气质量数据见表3-1。 表3-1 君山区2020年区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值 （ug/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 40; 35; 114.51; 不达标. PM10; 54; 70; 77.14; 达标. SO2; 9; 60; 15.0; 达标. NO2; 20; 40; 50.00; 达标. CO; 日平均（第95百分位数）质量浓度; 1200; 4000; 30.00; 达标. O3; 8小时（第90百分位数）质量浓度; 144; 160; 90.00; 达标. 根据上表可知，2020年度君山区环境空气质量除PM2.5不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其它各项因子均达标。 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2018）第6.4.1.1条“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”，故本项目所在行政区判定为不达标区域。 （2）其他污染物环境质量现状 为了解项目评价区域内大气特征因子现状情况，本次评价引用《湖南正源食品科技有限公司年产10000吨小龙虾制品、3500吨鱼制品建设项目环境影响报告表》中氨气、硫化氢监测数据。监测单位为湖南科准检测技术有限公司，检测时间为2020年6月5~11日，监测点位分别位于湖南正源食品科技有限公司所在地厂址中心、西南侧430m处居民点、北侧60m处居民点（分别位于本项目西北侧400m（侧风向）、西南侧730m处（侧风向）、北侧470m（上风向））。根据引用数据的时间与距离，其符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的对于引用数据的要求，本次引用数据可行。 引用检测情况见表3-2、3-3。 表3-2 其他污染物引用监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 引用项目所在地厂址中心; 112°57′12.73617″; 29°27′6.00657″; NH3、 H2S; 2020年6月5~11日; 西北侧; 450. 引用项目西南侧430m处居民点; 112°56′55.08509″; 29°26′46.30843″; 西南侧; 750. 引用项目北侧60m处居民点; 112°57′13.70177″; 29°27′10.52556″; 西北侧; 550. 表3-3 其他污染物环境质量现状引用监测结果表 监测点名称; 监测点坐标/m; 污染物; 平均时间; 评价标准（mg/m3）; 监测浓度范围; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 经度; 纬度. 引用项目所在地厂址中心; 112°57′12.73617″; 29°27′6.00657″; NH3; 1h平均; 0.200; 0.102~0.121; 60.5; 0; 达标. H2S; 1h平均; 0.010; 0.004~0.006; 60; 0; 达标. 引用项目西南侧430m处居民点; 112°56′55.08509″; 29°26′46.30843″; NH3; 1h平均; 0.200; 0.025L; /; 0; 达标. H2S; 1h平均; 0.010; 0.0025L; /; 0; 达标. 引用项目北侧60m处居民点; 112°57′13.70177″; 29°27′10.52556″; NH3; 1h平均; 0.200; 0.025L; /; 0; 达标. H2S; 1h平均; 0.010; 0.0025L; /; 0; 达标. 由表3-3可知，项目所在地NH3、H2S均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D（0.20mg/m3、0.01mg/m3） 相关要求。 2、地表水环境 项目营运期外排废水为生产废水及生活污水，生产废水经自建隔油沉淀池处理后与经化粪池预处理后的生活污水一起排入园区污水管网进入君山区第二污水处理厂预处理中心处理，处理后废水满足君山区第二污水处理厂接纳标准后，排入君山区第二污水处理厂进行深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后，通过沿柳毅西路铺设的污水管网排入长江。为了解评价区域地表水环境质量现状，本评价引用君山区环境监测站2020年对长江荆江口断面的地表水分析数据，以说明项目评价区域地表水环境质量状况。 （1）监测断面：W1：长江荆江口断面 （2）监测因子：pH、DO、高锰酸盐指数、CODcr、BOD5、NH3-N、TP、TN、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、透明度、叶绿素a。 （3）评价标准：根据《湖南省主要地表水系水环境功能区》（DB43/023-2005）划分，长江荆江口断面（W1）属渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。 （4）监测结果：项目区域地表水环境质量污染因子监测结果详见下表。 表3-4 地表水监测统计结果 单位：mg/L（pH无量纲、粪大肠菌群个/L） 监测项目; 监测点位/分析结果; 标准值; 是否达标. W1（年平均值）. pH; 8; 6~9; 是. DO; 8.6; ≧5; 是. 高锰酸盐指数; 1.4; ≦6; 是. CODcr; 7.0; ≦20; 是. BOD5; 0.7; ≦4; 是. NH3-N; 0.22; ≦1.0; 是. TP; 0.063; ≦0.2; 是. TN; 1.88; ≦1.0; 是. 铜; 0.003; ≦1.0; 是. 锌; 0.01; ≦1.0; 是. 氟化物; 0.20; ≦1.0; 是. 硒; 0.002; ≦0.01; 是. 砷; 0.001; ≦0.05; 是. 汞; 0.00002; ≦0.0001; 是. 镉; 0.00004; ≦0.005; 是. 六价铬; 0.002; ≦0.05; 是. 铅; 0.001; ≦0.05; 是. 氰化物; 0.001; ≦0.2; 是. 挥发酚; 0.0003; ≦0.005; 是. 石油类; 0.005; ≦0.05; 是. 阴离子表面活性剂; 0.02; ≦0.2; 是. 硫化物; 0.002; ≦0.2; 是. 粪大肠菌群; -1; ≦0.05; 是. 由上表监测结果可知，长江荆江口监测断面各监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，本项目所在区域地表水环境质量良好。 3、声环境 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“声环境、厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。”结合现场调查，本项目厂界外周边50m范围内的无声环境保护目标，最近居民分别为西南侧230m处谭子口居民点、东南侧230m处六分场四队居民点，无需进行声环境质量监测。 4、生态环境 工业园区地带性植物类型为亚热带常绿阔叶林，受人类活动和评价区立地条 件影响。本项目位于君山工业集中区区，不新增土地，属园区规划建设区，区域内及周边主要植被为杂草、农作物植被及人工绿化树种，在工程区内无珍稀野生动植物存在，生态环境一般。目前项目基地现状内主要以绿植结合草皮为主，是一块较为平坦的空地。 5、地下水、土壤环境 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”结合现场及工艺分析调查，本项目不存在地下水、土壤环境污染途径，因此可不开展环境质量现状调查。 - 6、电磁辐射 - 新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，应根据相关技术导则要求对项目电磁辐射现状开展监测与评价；本项目为调味品、发酵制品制造，属于酱油、食醋及类似制品制造，不属于上述行业，不涉及电磁辐射，无需开展电磁辐射现状监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于岳阳市君山区工业园荆江门大道一号。根据对建设项目周边环境的调查，项目周围500m范围内无自然保护区、风景名胜区、地下水集中式饮用水水源地、热水、矿泉水、温泉水等，用地范围内无生态环境保护目标。 项目评价范围主要环境保护目标详见表3-6至表3-7，评价范围内主要环境敏感目标分布情况见附图2。 表3-6 项目环境空气保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 保护功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 谭子口居民点; 112.956370238; 29.444898596; 居民; 58户/232人; 《环境空气质量标准》GB3095-2012），二级; 西南面; 230~418m. 六分场四队居民点; 112.960742239; 29.444694748; 居民; 38户/152人; 东南面; 230~418m. 岳华村居民点; 112.962292555; 29.447645178; 居民; 205户/820人; 东面; 420~500m. 表3-7 建设项目周边敏感点一览表 环境要素; 环境敏感点; 坐标; 方位; 距离（m）; 功能规模; 环境保护区域标准. X; Y. 声环境; 评价范围50m内无居民等敏感点; 《声环境质量标准》（GB3096-2008），3类. 地表水环境; 长江君山段; 112.955340270; 29.470701447; N; 2100m; 渔业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），Ⅲ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 项目废水执行君山区第二污水处理厂前端预处理工程进水水质标准；君山区第二污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级B标准，相应标准限值见表3-8。 表3-8 废水排放标准 单位：mg/L 排放标准; 评价因子及标准限值. pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN; 动植物油; Cl-. 君山区第二污水处理厂前端预处理工程进水水质标准; 6~9; ≤3500; ≤1500; ≤400; ≤120; ≤80; ≤200; ≤100; ≤4000. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准; 6~9; ≤60; ≤20; ≤20; ≤8; ≤1; ≤20; ≤3; /. 注：君山区第二污水处理厂前端预处理工程进水水质标准详见附件9关于君山工业园入园企业排水水质控制的函，君山区第二污水处理厂现行排放标准，详见附件10关于君山第二污水处理厂改扩建工程项目环境影响评价执行标准的函。 2、废气 施工期扬尘无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“表2新污染源大气污染物排放限值”中的“无组织排放监控浓度限值”，详见3-9。 运营期废气主要为拌料过程产生的人工投料面粉粉尘、发酵过程产生的发酵异味（氨气、硫化氢、臭气浓度）以及食堂油烟。人工投料面粉粉尘无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“表2新污染源大气污染物排放限值”中的“无组织排放监控浓度限值”，详见3-9；恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）“表1恶臭污染物厂界标准值”中“二级”之“新扩改建”标准值，详见表3-10；油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB8483-2001）“表2饮食业单位的油烟最高允许浓度和油烟净化设施最低去除效率”的相关要求，详见3-11。 表3-9 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） 序号; 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 1; 颗粒物; 厂界; 1.0. 表3-10 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 污染物; 无组织排放监控浓度限制（mg/m3）. 臭气浓度; 20（无量纲）. 硫化氢; 0.06. 氨; 1.5. 表3-11 《饮食业油烟排放标准》（GB8483-2001） 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表1中排放标准要求；项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体标准值见表3-12。 表3-12 项目噪声排放标准 执行标准; 标准值dB(A). 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011); 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准; 65; 55. 4、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的固体废物控制要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目建成运行后，污染物总量控制指标排放情况见下表3-13。 表3-13 本项目污染物排放总量表（单位：t/a） 类别; 污染物名称; 产生量; 治理消减量; 接管量; 最终排放量; 总量控制建议指标. 废气; 无组织; 颗粒物; 1.20; 0.59; /; 0.61; 项目涉及颗粒物排放，由于项目所在地区暂未实施颗粒物总量排污交易，本次评价仅提出建议指标值0.61t/a。. 废水; 综合污水; 废水量; 5516.64; 0; 5516.64; 5516.64; 本项目生产废水经隔油沉淀池处理后与经化粪池预处理生活污水共同排入君山区第二污水处理厂前端预处理中心。本项目申请水污染物总量指标COD0.3310t/a、NH3-N0.0441t/a。. COD; 2.0675; 0.4107; 1.5102; 0.3310. NH3-N; 0.1933; 0.0060; 0.1656; 0.0441. 总量计算过程： COD：COD最终排放浓度为60mg/L，COD产生量=5516.64×60/1000000=0.3310（t/a）； NH3-N：NH3-N最终排放浓度为8mg/L，NH3-N产生量=5516.64×8/1000000=0.0441（t/a）。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 废气 - （1）施工扬尘 项目施工扬尘主要来源于场地临时堆放的土石方、裸露的表层浮土、易起尘的沙石建材以及建筑材料运输和施工垃圾清理等过程。 在气候干燥有风的情况下，风力作用会产生扬尘，这类扬尘的特点是其起尘量与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在堆场扬尘点下风向近距离处，一般是在工地围栏外100m范围内。由于距离不同，其污染程度会随距离的增大呈现递减的现象：在扬尘点下风向0～50m范围内为重污染带，在50～100m为较重污染带，100～200m为轻污染带，在200m以外范围内施工扬尘对周边大气影响甚微。根据同类规模项目类比，在一般气象条件下，施工扬尘的主要影响范围为其150m内，被影响的地域TSP浓度平均值为0.49mg/m3左右。 为尽可能降低项目建设施工期扬尘影响，施工单位在施工过程中应严格遵守《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）中相关规范要求，并采取有效的扬尘防治措施，具体如下：①在施工场界设置高度≥2.5m的施工围栏；②科学规划施工场地，将产生较大扬尘的施工工序尽量规划在远离敏感点处；③施工期间，在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网或防尘布；④对易产生扬尘的物料堆、渣土堆、废渣及建材等堆放处，加用防尘网或防尘布以作临时覆盖使用，必要时对其进行喷淋工作；⑤施工混凝土应采用商品混凝土，不得在现场露天环境下进行混凝土搅拌工作；⑥在物料运输过程中，采用密闭化运输方式，且及时对出入施工场地的运输车辆进行清洗工作；⑦及时硬化施工场地道路铺设，并定期进行洒水、清扫工作；⑧优选车辆运输路线，尽可能避开周边环境敏感点，降低车辆运输过程中风力扬尘的影响。 在积极采取如上措施，加强施工管理工作基础上，项目施工期产生的扬尘污染将会得到有效的控制，不会对周边敏感点造成太大的空气环境影响。此外，该类污染具有局部性和暂时性，伴着施工期的结束也会随之消失，整体影响较小。 - （2）燃油废气和汽车尾气环境影响分析 - 施工机械设备在运行时会产生一定量的燃油废气，其主要污染物为SO2、NO2、CO等物质，但由于施工工序不同，设备安放位置不一，所以该类污染源较为分散，且污染物排放量较少，在自然扩散基础上，对周边大气环境影响较小。此外，随着施工期的结束，该类污染也将随之消失。 总而言之，项目施工期产生的施工设备燃油废气和汽车尾气对周边大气环境影响不大，但施工单位须使用污染物排放符合国家标准的施工机械设备和运输车辆，并加强操作管理和日常养护，保证施工机械设备和运输车辆处于良好的工作状态，严禁使用不合格设备和报废车辆。 - 综上所述，项目施工期产生的所有废气通过合理的防治措施和科学的管理后，均能得到有效的控制，对周边环境大气质量以及敏感点产生的影响较小。 - 废水 - （1）施工废水和车辆冲洗废水环境影响分析 - 施工废水包括结构阶段混凝土养护水、桩基施工产生的泥浆废水、砂石料冲洗废水以及雨水冲刷施工场地内裸露表土产生的含泥沙废水，主要污染因子为SS。经简易沉淀池处理后，作为施工用水回用、降尘洒水。对于沉淀池内的沉渣，应进行定期清理，作为建筑垃圾统一清运处置。 进出施工场地车辆冲洗废水中的主要污染物为SS和石油类，在施工场地设置单独的车辆冲洗平台，由于污染物浓度较低，可在其周边设置截流沟，将冲洗废水导入沉淀池或沉砂井处理后用于降尘洒水。 此外，项目应尽量避免在雨季进行施工，须在施工场内开挖临时导流排水沟， 于雨水排水口处设置临时沉淀池，对场区的雨水径流进行简易沉淀处理；如有工程需要，可在排水口处设置格栅，截留较大的块状物。施工单位应及时做好裸露地表的硬化、绿化工作。采取如上防治措施后，项目施工期产生的施工废水及车辆冲洗废水均能得到有序的处理，不会对周边水环境造成太大的影响。 - （2）施工人员生活污水环境影响分析 - 本项目施工人员不在厂区食宿，生活污水主要为日常生活污水，主要污染物种类依次为：COD、BOD5、SS、NH3-N。施工期在临时营地设置临时化粪池1座，容积为2m3，生活污水经临时化粪池处理后排入园区污水管网进入君山区第二污水处理厂预处理中心，对周边水环境影响较小。 3、噪声 （1）施工期声环境影响特点 施工过程中产生的噪声较其他一般噪声源，具有自身特点：①施工期噪声由多个不同种类的噪声源产生，如施工机械设备、物料运输车辆等；②施工期噪声源具有间歇性随着施工阶段的不同，施工设备类型也会随之改变；③施工期噪声具有暂时性，项目施工一般只在白天施工，夜间禁止操作，具有一定的暂时性，而且随着施工期的结束，项目施工噪声也会随之消失。 （2）预测模式 根据施工期噪声特点，参照《环境影响技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）声级计算公式，采用“建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值”和“点声源几何发散衰减模式”的公式，对项目施工期产生的噪声对周边敏感点的影响。 ①项目施工过程中产生的等效声级值Leqg： 式中：Leqg ——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAt—— i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti—— i声源在T时段内的运行时间，s。 ②在离施工场地x距离处的Leq（x）的修正系数ADJ： 式中：x ——离场地边界的距离，m。 ③点声源的几何发散衰减模式： 式中：L（r）——距声源r米处的施工噪声预测值，dB(A)； L（r0）——距声源r0米处的参考声级。 - （3）噪声预测结果分析 - 通过以上预测模式进行计算，具体的噪声预测结果见下表4-1。 表4-1 距各种施工设备不同距离噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 距离(m) 施工设备; 5; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 100. 各类打桩机; 96; 94.0; 88.0; 84.5; 82.0; 80.1; 78.5; 77.2; 76.0; 74.0. 电锯; 95; 89.0; 83.0; 79.5; 77.0; 75.1; 73.5; 72.2; 71.0; 69.0. 混凝土输送泵; 93; 84.0; 78.0; 74.5; 72.0; 70.1; 68.5; 67.2; 66.0; 64.0. 振捣棒; 83; 81.0; 79.0; 78.5; 77.0; 75.1; 73.5; 72.2; 71.0; 69.0. 振荡器; 95; 89.0; 83.0; 79.5; 77.0; 75.1; 73.5; 72.2; 71.0; 69.0. 卷扬机; 96; 94.0; 88.0; 84.5; 82.0; 80.1; 78.5; 77.2; 76.0; 74.0. 冲击机; 95; 89.0; 83.0; 79.5; 77.0; 75.1; 73.5; 72.2; 71.0; 69.0. 切割机; 93; 84.0; 78.0; 74.5; 72.0; 70.1; 68.5; 67.2; 66.0; 64.0. 电焊机; 90; 84.0; 78.0; 74.5; 72.0; 70.1; 68.5; 67.2; 66.0; 64.0. 电钻; 90; 84.0; 78.0; 74.5; 72.0; 70.1; 68.5; 67.2; 66.0; 64.0. 电锤; 95; 89.0; 83.0; 79.5; 77.0; 75.1; 73.5; 72.2; 71.0; 69.0. 翻斗车; 80; 74.0; 68.0; 64.5; 62.0; 60.1; 58.5; 57.2; 56.0; 54.0. 卡车; 85; 79.0; 73.0; 69.5; 67.0; 65.1; 63.5; 62.2; 61.0; 59.0. 由上表4-1计算结果可知，工程在白天施工，产生的噪声经距离衰减后，100m范围内，基本可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应标准[昼间：70dB(A)，夜间：55dB(A)]，整体影响较小。施工期噪声影响具有一定的暂时性和间歇性，随着施工期的结束，相应的噪声问题也会随之消失。 环评建议施工单位可采取以下措施缓解施工期噪声影响： （1）合理规划施工场地，统一布局，在施工布置上尽可能地将高噪声设备布设在远离敏感点方位，将仓库、施工人员驻地等产生噪声较小的项目布置在靠声环境敏感点位置。此外，在不影响施工操作情况下，将高噪声设备分散安排，避免设备噪声叠加后加重噪声影响。 （2）文明施工，合理安排施工时间，禁止在夜间（22：00～06:00）和午休（12:00～14:00）进行施工操作，如有工程特殊需要，则须向上级部门进行申报得到允许后，张贴公示，并做好与周边环境敏感点的思想工作，避免出现施工纠纷现象。 （3）优化物料运输车辆运输路线，运输车辆出入地点应尽量远离环境敏感点，车辆出入施工场地时应减速行驶，降低运输交通噪声影响。 （4）采取隔声、减振措施，根据相关施工条规，在施工场地边界设立大于 24cm的砖质墙以作隔声屏障使用；对于可固定的高噪声设备加设隔声罩或隔声间；对于高噪声设备操作人员，则应配戴隔音耳塞或耳罩，并对操作人员进行适当的操作调整，以缩短高噪声设备操作时间，降低噪声影响。 （5）加强施工作业管理，确保文明施工，提高施工管理和操作人员的环保意识，文明施工，尽量避免施工噪声扰民。 通过采取以上噪声防治措施后，施工期产生的噪声影响将会的得到有效的控制和缓减，总体而言，项目施工期产生的噪声对周边环境影响较小。 4、固体废物 （1）建筑垃圾环境影响分析 建筑垃圾产生量与施工水平、管理水平及建筑类型等多种因素有关。根据同类规模工程分析，项目施工期产生的建筑垃圾总量为2t，通过对不同施工阶段建筑垃圾种类进行分类收集方式实现建筑垃圾的妥善处置。 土石方阶段：统一堆放开挖过程中产生的土石方，合理回用厂区内部绿化；对于多余的土石方量，则应在区域内进行协调，不可随意堆放。 结构阶段：分类收集结构阶段产生的钢筋、木块、碎屑等固废，尽可能地将再利用资源回用，其余则依据中华人民共和国建设部令第139号《城市建筑垃圾管理规定》中相关规定委托依法取得“建筑垃圾运输许可证”的单位进行清运、定点倾倒等作业，严禁混与生活垃圾一同处置，更不可随意涂改、倒卖建筑垃圾。 在建筑垃圾清运过程中，清运车辆应按指定的时间、装载路线和处置场所要求，避开交通高峰期，积极配合交通管理部门的工作，根据区域道路的交通流量状况灵活调整车辆运输路线，以减少施工运输对区域沿线道路的交通负荷。在清运过程中不可随意倾倒、沿途丢弃或遗撒建筑垃圾，且在运输车辆驶出施工场地和消纳场地前，对车体进行冲洗工作，保证车身洁净出场。 如此，施工期产生的建筑垃圾便可得到有效的回用和妥善的处置，不会对周边环境造成太大的影响。 - （2）施工人员生活垃圾环境影响分析 - 经估算，项目施工期施工人员每天生活垃圾产生量为4.5kg/d，主要为日常生活垃圾、食物残渣等废物，采用垃圾桶收集，之后委托环卫部门进行处理。 - 综上所述，项目施工期产生的固体废物均能得到合理的回用或妥善的处置，在积极落实固废处置措施基础上，不会对周边环境造成太大的影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）污染物源强 本项目热源为园区管道蒸汽或电能，不设置锅炉，无锅炉废气产生。 本项目废气主要为拌料过程中产生的面粉投料粉尘、生产过程中产生的臭气以及食堂油烟。 ①拌料过程产生的面粉投料粉尘 本项目酱油及食醋生产需对小麦、玉米进行粉碎加工，拌料工序面粉为人工投料也会产生少量粉尘，由于本项目粉碎加工及拌拌过程均为密闭，故小麦、玉米粉碎加工及拌料过程中不会有粉尘产生，生产过程中产生的粉尘主要为人工投料过程中产生的面粉粉尘。本项目粉尘产生量参考《逸散性工业粉尘控制技术》中P332、表22-1，搅拌厂的逸散尘排放因子，原材料包装过程粉尘产生系数按0.025kg/t计算，人工投料过程考虑到不可逆因素，可能会有少量原料掉落至投料斗周围，根据企业经验，掉落的原料约为0.5~1%，本项目取1%，则人工投料粉尘产生系数为10.0kg/t。面粉原料用量约120t/a，则人工投料工序粉尘产生量约为1.20t/a。根据本项目平面布置图可知，项目拌料在密闭车间内进行生产，粉尘为无组织排放，部分沉降与车间内，考虑到员工开关门等，沉降于车间的粉尘保守取50%，沉降于车间内的粉尘采用移动式布袋除尘器（除尘率为98%）收集，少部分以无组织形式排放，则无组织粉尘排放量为0.61t/a、排放速率为0.08kg/h，粉尘到车间外浓度很小，对环境影响很小。 ②生产过程中产生的臭气 项目酱油、食醋等调味品生产过程中无组织排放的恶臭异味，包括酱油发酵，食醋糖化、酒精发酵、醋酸发酵、封醅等过程产生的异味以及酿造废渣堆放产生的异味，项目产生的恶臭异味主要表现为酱油气味及乙酸，酱油气味的主要成份为醇、酚、醛酮、酸、酯、杂环类等芳香成分，其中以醇类化合物最多。乙酸为食醋中食用成分，气味本身不具毒性，且伴有香味，短期内会增加人的食欲，但长期的气味影响会使人产生不快感，降低工作效率，严重时会使人恶心、呕吐。根据恶臭污染物的定义，恶臭污染物主要指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质。 根据《排污许可证申请与核发技术规范食品制造工业—调味品、发酵制品制造工业》（HJ1030.2-2019）表3：调味品、发酵制品排污单位废气产污环节、污染控制项目、排放形式及污染治理设施一览表可知，酱油、食醋在发酵、制曲过程产生的废气主要为臭气浓度，本项目原料挥发气味统一按臭气浓度进行定性描述。 本项目蒸煮、粉碎、拌料、灭菌、灌装气味较小，产生的臭气浓度较低，由于此类气体异味存在区域性，异味的影响范围主要集中在污染源产生位置，距离的衰减以及大气环境的稀释作用对其影响非常明显，可通过生产车间的排气系统加强车间内气味的扩散，且根据平面布置图可知，生产车间不密闭，产生臭气的区域较分散，臭气难以收集，因此建议本项目采用合理布局、通风等方式将臭气无组织排放。 - ③食堂油烟 - 根据建设单位提供的资料，本项目设置1个食堂，食堂内设置2个炒菜炉头，采用清洁能源天然气作为燃料，食堂工作时将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。 本项目建成后，新增员工80人，均在厂内食堂用餐，据调查人均日食用油用量约10g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为3%。 项目员工日常生活油烟产生情况见表4-2。 表4-2 员工日常生活食用油消耗和油烟废气产生情况 人数; 用油指标 （g/人·d）; 耗油量 （t/a）; 油烟挥发系数; 油烟产生量 （t/a）; 产生浓度 （mg/m3）; 油烟排放量 （t/a）; 排放浓度 （mg/m3）. 80; 10; 0.24; 3%; 0.0072; 1; 0.0011; 0.15. - 该项目员工日常生活食用油耗量为0.24t/a，油烟产生量为0.0072t/a。食堂工作时间每天6h，安装1套风量为4000m3/h的油烟净化设备(油烟去除率80%以上)，则油烟产生浓度约1mg/m3。建议设置去除率≥85%的油烟净化设施，净化设施排放口设置在高于楼顶1.5m处，并避开建筑物，处理后油烟的排放量为0.0011t/a，浓度为0.15mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求。 根据上述分析，本项目废气产生及排放情况、治理措施情况详见下表。 表4-3 项目废气产生及排放情况一览表 产排污 环节; 污染物种类; 污染物产生量和浓度; 排放形式; 污染物排放. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）. 拌料工序; 粉尘; 1.20; 0.17; 无组织; 0.61; 0.08. 生产过程中臭气; 氨气; /; /; 无组织; /; /. 硫化氢; /; /; 无组织; /; /. 臭气浓度; /; /; 无组织; /; /. 食堂; 油烟; 0.0072; 0.0040; 无组织; 0.0011; 0.0006. 表4-4 项目废气治理措施一览表 产排污 环节; 污染物种类; 废气量（m3/h）; 治理设施; 是否为可行技术. 工艺; 处理能力（m3/h）; 收集率（%）; 去除率（%）. 投料工序; 粉尘; /; 移动式布袋除尘器; /; 50; 98; 是. 生产过程中臭气; 氨气、硫化氢、臭气浓度; /; 车间机械通风; /; /; /; 是. 食堂; 油烟; 4000; 油烟净化装置; 4000; 100; 85; 是. （2）污染物排放量核算 ①废气无组织排放量核查表如下： 表4-5 本项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值 （mg/m3）. 1; /; 投料工序; 颗粒物; 移动式布袋除尘器; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.61. 2; /; 生产过程; 氨气; 车间机械通风; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 1.5; /. 硫化氢; 0.06; /. 臭气浓度; 20 （无量纲）; /. 3; /; 食堂; 油烟; 油烟净化器; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）; 2.0; 0.0011. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.61. 油烟; 0.0011. ②项目大气污染物年排放量核算表如下： 表4-6 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.61. 2; 氨气; /. 3; 硫化氢; /. 4; 臭气浓度; /. 5; 油烟; 0.0011. （3）废气防治技术可行性分析 ①拌料过程产生的面粉投料粉尘 根据污染源分析，项目投料过程粉尘的产生量约为1.20t/a。企业拟设置一套移动式布袋除尘装置，对投料粉尘进行收集，以降低粉尘的无组织排放。 移动式布袋除尘器高的除尘效率是与它的除尘机理分不开的。含尘气体由除尘器下部进气管道，经导流板进入灰斗时，由于导流板的碰撞和气体速度的降低等作用，粗粒粉尘将落入灰斗中，其余细小颗粒粉尘随气体进入滤袋室，由于滤料纤维及织物的惯性、扩散、阻隔、钩挂、静电等作用，粉尘被阻留在滤袋内，净化后的气体逸出袋外，经排气管排出。滤袋上的积灰用气体逆洗法去除，清除下来的粉尘下到灰斗，经双层卸灰阀排到输灰装置。滤袋上的积灰也可以采用喷吹脉冲气流的方法去除，从而达到清灰的目的，清除下来的粉尘由排灰装置排走。移动式布袋除尘器的除尘效率高也是与滤料分不开的，滤料性能和质量的好坏，直接关系到移动式布袋除尘器性能的好坏和使用寿命的长短。而过滤材料是制作滤袋的主要材料，它的性能和质量是促进袋式除尘技术进步，影响其应用范围和使用寿命。 移动式布袋除尘装置广泛用于各种配料、焊接、抛光、切割、打磨等工序中产生烟尘和粉尘的净化以及对稀有金属、贵重物料的回收等适用于除尘比较分散烟尘量也较大的工位。可灵活移动于厂房的任意位置，不受发尘点不固定的约束。设备配有万向脚轮，方便设备的定位。在额定处理风量下，粉尘收集效率可达到98%，处理后排出的洁净空气可以直接在车间内循环排放。设备内置自动脉冲清灰装置，保持设备恒定的吸风量，和恒定的净化能力。设备操作简单，容易清理维护。且根据上述，经移动式布袋除尘装置收集处理后，粉尘排放量为0.61t/a（0.08kg/h）。本项目产生的粉尘（颗粒物）浓度较低，产污范围集中在污染源产生位置，距离的衰减以及大气环境的稀释作用对其影响非常明显。本次评价参考《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中的估算模式AERSCREEN 进行估算分析，生产区无组织面源排放的粉尘下风向最大浓度为0.034533mg/m3，厂界粉尘（颗粒物）浓度可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值要求（≤1.0mg/m3），不会对周边环境造成明显影响，本项目产生的粉尘（颗粒物）无组织排放是可行的。 因此，本项目拌料过程产生的面粉投料粉尘采用移动式布袋除尘装置对产生的粉尘进行收集处理是有效可行的。 ②生产过程中产生的臭气 本项目产生的臭气浓度较低，气体异味存在区域性，异味的影响范围主要集中在污染源产生位置，距离的衰减以及大气环境的稀释作用对其影响非常明显，项目通过生产车间的排气系统加强车间内气味的扩散后，类比《济南德馨斋食品有限公司酱油、食醋、甜面酱和料酒生产项目》（该项目生产工艺、产量产能、原辅材料和成品、废气处理方式与本项目基本相同，具有可比性）可知，该项目于2018年9月13日~14日对项目无组织排放恶臭进行监测，监测结果显示：该项目氨浓度最高值为0.52mg/m3、硫化氢浓度最高值为0.58mg/m3、臭气浓度最高值为18。无组织废气中氨、硫化氢的排放浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新改扩建二级标准1.5mg/m3、0.06mg/m3、20的要求；类比《好记食品酿造股份有限公司年产10万吨有机酱油厂建设项目竣工环境验收报告》（该项目酱油生产工艺、原辅材料和成品、废气处理方式与本项目基本相同，产量产能约本项目的10倍，具有可比性）可知，该项目于2021年4月21日~22日对项目无组织排放恶臭进行监测，监测结果显示：该项目氨浓度最高值为0.456mg/m3、硫化氢浓度最高值为0.009mg/m3。无组织废气中氨、硫化氢的排放浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新改扩建二级标准1.5mg/m3、0.06mg/m3的要求，本环评预测本项目企业厂界恶臭浓度不会对周边环境产生影响，因此，本项目产生的臭气无组织排放是可行的。 为减少恶臭对外环境的影响，环评建议项目采用以下恶臭污染的措施： - 拟在酱油、食醋生产车间内安装排风系统，外逸的发酵气味将以面源形式逸散。 - 经淋油（醋）处理后的酿造废渣，采用封闭渣池收集后并及时清运，尽量做到日产日清，避免长时间堆存腐败变质。 （4）废气排放影响分析 由上述分析可知，本项目外排气型污染物主要为颗粒物、氨气、硫化氢、臭气浓度，经对应污染治理措施处理后可做到稳定达标排放，本项目位于岳阳市君山区工业园荆江门大道一号，厂房周边200m范围内以工业企业为主，无常住居民，因此项目废气排放影响对区域环境空气及环境保护目标的影响不大。 2、废水 （1）污染源 本项目排水主要为生产废水，其中包括原料浸泡废水、洗瓶废水、设备清洗废水、地面冲洗废水以及生活污水。 ①生产废水 根据前文给排水分析可知，本项目生产废水量约为2732.64m3/a，废水污染物主要为CODcr、BOD5、NH3-N、TP、TN、Cl-。根据《酿造工业废水治理工程技术规范》（HJ575-2010）规定，本项目生产混合废水为“酱油、酱、醋”类中的“综合废水”项，本项目清洗废水纳入综合废水计算。本项目污染物产生浓度参照《酿造工业废水治理工程技术规范》（HJ575-2010），同时类比《好记食品酿造股份有限公司年产10万吨有机酱油厂建设项目竣工环境保护验收监测报告表》中污水处理站进口Cl-源强数据（该项目酱油生产工艺、原辅材料、设备和成品、废水产生情况与本项目基本相同，产量产能约本项目的10倍，具有可比性），见下表。 表4-7 综合废水污染物产生情况 污染物; CODcr; BOD5; NH3-N; TP; TN; Cl-. 2732.64m3/a; 浓度（mg/L）; 400; 200; 30; 25; 90; 400. 产生量（t/a）; 1.0931; 0.5465; 0.0820; 0.0683; 0.2459; 1.0931. ②生活污水 根据前文给排水分析可知，本项目生活污水产生量为9.28t/d（2784t/a），废水污染物主要为CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油。根据《给水排水常用数据手册》，典型生活污水主要污染物产生情况见下表。 表4-8 生活污水污染物产生情况 污染物; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 2784m3/a; 浓度（mg/L）; 350; 250; 200; 40; 30. 产生量（t/a）; 0.9744; 0.6960; 0.5568; 0.1114; 0.0835. ③综合废水 根据调查，项目所在地市政污水管网已铺设完善，生活污水经自建化粪池（30m3）预处理后达标排入园区污水管网；生产废水经厂区自建隔油沉淀池（300m3）处理后，排入园区污水管网进入君山区第二污水处理厂预处理中心处理，处理后废水满足君山区第二污水处理厂接纳标准后，排入君山区第二污水处理厂进行深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后，通过沿柳毅西路铺设的污水管网排入长江。 项目的废水主要是为生产废水2732.64t/a以及员工生活污水2784t/a，废水总产生量为5516.64m3/a（主要的污染因子为CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油、Cl-，根据加权平均统计计算可知本项目综合废水污染源产生排放情况见表4-9。 表4-9 运营期废水产排情况一览表 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN; 动植物油; Cl-1. 生产废水2732.64m3/a; 产生浓度(mg/L); 400; 200; /; 30; 25; 90; /; 400. 产生量（t/a）; 1.0931; 0.5465; /; 0.0820; 0.0683; 0.2459; /; 1.0931. 隔油沉淀池（300m3）; 去除率; 20%; 5%; 30%; 4%; 0; 0; 50%; 0. 排放浓度(mg/L); 320; 190; 0; 28.8; 25; 90; 0; 400. 排放量（t/a）; 0.8744; 0.5192; 0.0000; 0.0787; 0.0683; 0.2459; 0.0000; 1.0931. 生活污水2784m3/a; 产生浓度(mg/L); 350; 250; 200; 40; /; /; 30; /. 产生量（t/a）; 0.9744; 0.6960; 0.5568; 0.1114; /; /; 0.08352; /. 化粪池（30m3）; 去除率; 15%; 9%; 30%; 3%; /; /; 0; /. 排放浓度(mg/L); 297.5; 227.5; 140; 38.8; /; /; 30; /. 排放量（t/a）; 0.8282; 0.6334; 0.3898; 0.1080; /; /; 0.0835; /. 综合废水5516.64m3/a; 产生浓度(mg/L); 273.7449; 185.3002; 62.6627; 30.0193; 10.9833; 39.5400; 13.4277; 175.7333. 产生量（t/a）; 1.5102; 1.0222; 0.3457; 0.1656; 0.0606; 0.2181; 0.0741; 0.9695. 君山区第二污水处理厂前端预处理中心; 进水浓度要求(mg/L); ≤3500; ≤1500; ≤400; ≤120; ≤80; ≤200; ≤100; ≤4000. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 君山区第二污水处理厂; 排放浓度; ≤60; ≤20; ≤20; ≤8; ≤1; ≤20; ≤3; /. 排放量; 0.3310; 0.1103; 0.1103; 0.0441; 0.0055; 0.1103; 0.0165; /. （2）依托园区污水处理厂可行性分析 岳阳市君山区第二污水处理厂位于君山区柳林洲镇三家店村（殡仪馆西侧），工程服务范围为岳阳市君山工业集中区荆江门片区生活污水和生产废水。污水处理厂总规模为3.0×104m3/d，其中近期工程处理规模为0.5×104m3/d。岳阳市君山区第二污水处理厂采用预处理（格栅、沉砂、调节+气浮）+改良A/A/O+深度处理系统（高效沉淀池+滤布滤池+消毒）处理工艺。 君山区第二污水处理厂于2017年建成投运，因大部分入园企业没有设置预处理系统，外排污水水质复杂，污染物浓度高，超过了污水厂接纳标准，而且随着园区企业增多，不久将超过污水厂的设计负荷，污水厂难也保证稳定达标。2018年10月岳阳市君山区住房和城乡建设局拟投资5427万元实施君山区第二污水处理厂改扩建工程，对园区污水进行预处理，确保污水满足污水处理厂接纳标准。2019年7月岳阳市生态环境局对君山区第二污水处理厂改扩建工程环境影响报告书以岳环评[2019]103号进行批复。目前，君山区第二污水处理厂前端废水预处理中心已建设完成，2020年9月开始调试。根据前端废水预处理工艺设计文件等有关规定，在君山区第二污水处理厂完成前端废水预处理工程且投入运行后，乙方排放废污水浓度应符合下列标准: COD≤3500mg/L、B0D5≤1500mg/L、SS≤400mg/L、NH3-N≤120mg/L、TP≤80mg/L、TN≤200mg/L、动植物油≤100mg/L、氯离子≤4000mg/L。 本项目位于岳阳市君山区工业园荆江门大道一号，属于岳阳市君山区第二污水处理厂纳污范围。根据现场踏勘可知，项目拟建地已经敷设有污水管网且该污水管网目前已经对接进入君山区第二污水处理厂，目前实际处理量为3800m3/d。本项目污水排放量为5516.64m3/a（18.39m3/d），仅占该污水处理厂剩余规模的1.53%，岳阳市君山区第二污水处理厂剩余能力完全具有接纳本项目污水的处理规模及能力，对污水处理厂的冲击很小，可以接纳本项目的产生的污水。且由表4-9可知，生活污水经自建化粪池（30m3）预处理；生产废水经厂区自建隔油沉淀池（300m3）处理，均可达到君山区第二污水处理厂前端废水预处理工程的进水水质要求。因此，本项目污水经预处理后排入君山区第二污水处理厂前端废水预处理中心是可行的，不会对岳阳市君山区第二污水处理厂造成影响。 由此可知项目产生的废水经其处理后不会对当地地表水环境产生大的影响，项目废水处理措施可行。 （3）污染物排放情况 本项目废水类别、污染物及污染治理措施见表4-10。 表4-10 本项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生产废水; CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、Cl-; 君山区第二污水处理厂前端废水预处理中心、岳阳市君山区第二污水处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; TW001; 隔油沉淀池; 隔油沉淀; DW001; R是 £否; R企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理口设施排放. 2; 生活污水; CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 间断排放，排放期间流量稳定; TW002; 化粪池; 厌氧发酵; R是 £否. 本项目废水间接排放口基本情况如下表所示： 表4-11 废水间接排放口基本情况表 序 号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量 /（万t/a）; 排放去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值. 1; DW001; 112°57′17.28607″; 29°26′49.01191″; 0.6220; 君山区第二污水处理厂前端废水预处理中心; 连续; /; 君山区（第二）污水处理厂; pH; 6~9（无量纲）. COD; 60mg/L. BOD5; 20mg/L. 氨氮; 8mg/L. TP; 1mg/L. TN; 20mg/L. 动植物油; 3mg/L. 表4-12 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; DW001; pH; 君山区第二污水处理厂前端废水预处理中心进水水质标准; 6~9（无量纲）. COD; 3500. BOD5; 1500. SS; 400. 氨氮; 120. 总磷; 80. 总氮; 200. 动植物油; 100. Cl-; 4000. 本项目废水污染物信息如下表所示： 表4-13 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 273.7449; 0.0050; 1.5102. BOD5; 185.3002; 0.0034; 1.0222. SS; 62.6627; 0.0012; 0.3457. 氨氮; 30.0193; 0.0006; 0.1656. TP; 10.9833; 0.0002; 0.0606. TN; 39.5400; 0.0007; 0.2181. 动植物油; 13.4277; 0.0002; 0.0741. Cl-; 175.7333; 0.0032; 0.9695. 全厂排放口 合计; COD; 1.5102. BOD5; 1.0222. SS; 0.3457. 氨氮; 0.1656. TP; 0.0606. TN; 0.2181. 动植物油; 0.0741. Cl-; 0.9695. 3、噪声 （1）噪声源情况 本项目营运期主要噪声源为车间各生产设备运行时产生的噪声，设备噪声源强65~90dB(A)。 本项目主要噪声源强见下表4-14。 表4-14 主要设备噪声源强一览表 单位：dB(A) 序号; 设备; 数量; 噪声值 （dB（A））; 安装位置; 降噪措施及效果; 处理后噪声级dB（A）; 持续时间（h/a）. 1; 烘麦机; - 1台; 75~85; 酱油生产区; 设备基础减震、厂房及建筑材料隔声、吸声等措施，降噪20dB(A); 55~65; 7200. 2; 锤击式破饼机; - 1台; 80~90; 60~70; 7200. 3; 旋转式蒸料罐; - 2个; 65~75; 45~55; 7200. 4; 风冷机; - 2台; 65~75; 45~55; 7200. 5; 接种机; - 2台; 65~75; 45~55; 7200. 6; 全自动圆盘制曲机; - 2台; 75~85; 55~65; 7200. 7; 天车（带抓斗）; - 1台; 80~90; 65~70; 7200. 8; 304不锈钢泵; - 10台; 75~85; 55~65; 7200. 9; 淋油搅拌罐; - 6台; 70~80; 50~60; 7200. 10; 瞬时灭菌机; - 2台; 65~75; 灌装区; 45~55; 7200. 11; 全自动液体灌装生产线; - 4条; 70~80; 50~60; 7200. 12; 洗瓶机; - 2台; 65~75; 45~55; 7200. 13; 谷物粉碎机; 2台; 75~85; 食醋生产区; 45~55; 7200. 14; 翻醅机; 4台; 75~85; 55~65; 7200. 15; 304不锈钢泵; - 10台; 75~85; 55~65; 7200. 16; 瞬时灭菌机; - 2台; 65~75; 灌装区; 45~55; 7200. 17; 全自动液体灌装生产线; - 3条; 70~80; 50~60; 7200. 18; 洗瓶机; - 1台; 65~75; 45~55; 7200. 19; 电动叉车; 2辆; 75~85; 仓库; 55~65; 3600. 20; 地叉车; 2辆; 75~85; 55~65; 3600. （2）噪声影响分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源强按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产生噪声设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 ①噪声源源强的选择原则 A、本项目机械设备较多，噪声源较简单，但各种设备数量较多，且不少设备属于强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。 B、高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 ②预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 A、声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； - T——预测计算的时间段，s； - ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 B、预测点的预测等效声级(Leq)计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A) C、户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （3）预测结果 利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、距离厂界距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源强同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，各厂界的预测结果见表4-15。 表4-15 项目噪声衰减预测结果 设备 名称; 噪声源强 dB(A); 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 距离; 贡献值; 距离; 贡献值; 距离; 贡献值; 距离; 贡献值. m; dB(A); m; dB(A); m; dB(A); m; dB(A). 车间; 80.89; 60.5; 45.25; 44; 48.02; 50.5; 46.82; 114; 39.75. 贡献值; 45.25; 48.02; 46.82; 39.75. 标准值 （昼间、夜间）; 65、55. 达标情况; 达标. 预测结果表明，项目设备在通过采取隔声减噪、厂房隔声等措施后，项目厂界噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 本项目位于岳阳市君山区工业园荆江门大道一号，厂房周边200m范围内以工业企业为主，无常住居民，对敏感点的影响较小。为确保项目运营期噪声不对周边环境造成影响，本次环评要求建设单位： ①使用国内先进的低噪声设备，从声源上降低设备本身噪声。安装时采取台基减振、橡胶减震接头及减震垫等措施； ②合理布局，生产设备按工艺流程的顺序配置，且设备相互之见保持一定距离，高噪声设备布置在厂区中间，远离居民； ③加强设备维修和保养工作，防止设备老化产生机械摩擦，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 4、固体废物 本项目产生的固废主要为废包装材料、移动式布袋除尘器收尘灰、生产过程中产生的酱醋醅渣、隔油沉淀池内污泥和生活垃圾。 （1）废包装材料 本项目原材料使用及产品包装时会产生少量废包装材料，根据企业提供的资料可知，原料使用及包装过程废包装材料约为原料用量、产品用量的0.1%，则废包装材料产生量约为23.78t/a，属于一般工业固废，收集后外卖给废品回收公司。 （2）移动式布袋除尘器收尘灰 项目除尘器收集到的粉尘主要为粉状辅料，来源于人工投料工序产生的粉尘，根据前文计算，收尘灰产生量约为0.59t/a，收集后交由环卫部门统一清运处置。 （3）酱醋醅渣 根据建设单位提供资料，本项目酱油生产线产生酱醅渣1093.77t、食醋生产线醋醅渣1159.02t，共计2252.79t。产生的酱醋醅渣收集于密闭容器内，然后暂存于一般固废暂存间（位于项目北侧，面积为54m2），贮存时间不得超过1天。项目酱醋醅渣主要为食品残渣，可作为饲料生产的原料，每天及时清运，出售给养殖户做饲料使用。 - （4）隔油沉淀池内污泥 - 类比同类项目可知，污水处理设施按照每削减 1kgBOD5约产生0.6kg干泥，压滤后污泥含水率为75%计算，项目年处理BOD5为（产生量—排放量）0.0273t/a，则污泥产生量约为0.0655t/a，本项目进入隔油沉淀池废水主要为原料浸泡废水、洗瓶废水、设备清洗废水、地面冲洗废水，废水中不含有重金属等污染因子，废水处理过程中产生的污泥不属于危险废物。故本项目隔油沉淀池内污泥用桶装收集后临时堆放于一般固废暂存间（位于项目北侧，面积为54m2），贮存时间不得超过1天，每日由环卫部门统一清运处置。 （5）生活垃圾 本项目共有员工80人，根据《社会区域类环境影响评价》（中国环境出版社）中固体废物污染源推荐数据，员工生活垃圾系数按1.0kg/人·d估算，则本项目的生活垃圾产生量约24t/a，交环卫部门统一清运处置。 根据上述分析，对项目固废的利用处置方案进行汇总，详见下表。 表4-16 固废产生及处置情况一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 固废属性; 产生情况; 处置情况; 污染防治措施. 核算方法; 产生量t/a; 暂存场所; 处置量. 1; 废包装材料; 生产; 杂物; 实际生产经验法; 23.78; 一般固废暂存间; 23.78; 收集后出售给废旧物资回收公司. 2; 移动式布袋除尘器收尘灰; 生产; 面粉; 0.59; 0.59; 交由环卫部门统一清运处置. 3; 酱醋醅渣; 生产; 有机质; 2252.79; 2252.79; 酱醋醅渣收集于密闭容器内，并集中暂存于一般固废暂存间内，暂存天数不得超过一天，每天及时清运，出售给养殖户做饲料使用. 4; 隔油沉淀池内污泥; 生产废水预处理; 有机质; 系数法; 0.0655; 0.0655; 隔油沉淀池内污泥用桶装收集后临时堆放于一般固废暂存间（位于项目北侧，面积为54m2），贮存时间不得超过1天，每日由环卫部门统一清运处置. 5; 生活垃圾; 员工生活; 杂物; 系数法; 24; 24; 环卫清运. 本项目营运期固体废物分析结果汇总如下表。 表4-17 固废产生及处置情况一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量（t/a）. 1; 废包装材料; 生产; 一般固废; 固态; 杂物; 参照《固体废物鉴别标准通则》; /; /; /; 23.78. 2; 移动式布袋除尘器收尘灰; 生产; 固态; 面粉; /; /; /; 0.59. 3; 酱醋醅渣; 生产; 固态; 有机质; /; /; /; 2252.79. 4; 隔油沉淀池内污泥; 生产废水预处理; 固态; 有机质; /; /; /; 0.0655. 5; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 生活垃圾; /; /; /; 24. 为了妥善贮存本项目产生的一般固废，建设单位在厂区北侧设1间一般固废暂存间，占地面积约54m2。固体废弃物在外运处置之前，针对固体废物不同性质，采取在厂区内设置专门的固废暂存间分类存放，各类一般固废分类收集、妥善贮存，定时检查记录固体废物产生、储存、及时处置情况。一般固废堆放区地面应进行硬化，并做好防腐、防渗和防漏处理，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单要求，制定“一般工业固废仓库管理制度”、“一般工业固废处置管理规定”，由专人维护。 因此，本项目营运期产生的固体废物分类收集，采取分类处置等措施，使固废得到妥善处置，不会对当地环境造成固废污染。 5、地下水、土壤 本项目产生的大气污染物为颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度等，项目大气污染物不属于《重金属及有毒害化学物质污染防治“十三五”规划》、《两高司法解释的有毒有害物质》(法释(2016)29号)、《有毒有害大气污染物名录(2018年)》的公告(生环部公告2019年：第4号)、《土壤环境质量建设用地士壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)、《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)文件标准所述的土壤污染物质，因此，项目排放的大气污染物没有土壤环境影响因子。 本项目位于岳阳市君山区工业园荆江门大道一号，场地内均会进行硬化处理，不与土壤直接接触，故本项目对土壤不存在地面漫流、垂直入渗的污染途径，对地下水影响较小。 厂区内应进行硬底化处理，按要求做好防渗措施；生产车间、固废暂存场所、化粪池、隔油沉淀池等设施区域按相关防渗区要求采取防渗措施。在厂区做好相关防范措施的前提下，本项目建成后对周边土壤、地下水的影响较小。 6、生态 本项目位于岳阳市君山区工业园荆江门大道一号，属园区规划建设区，区域内及周边主要植被为杂草、农作物植被及人工绿化树种，在工程区内无珍稀野生动植物存在，生态环境一般，项目的建设对周边生态环境影响不大。 为加强厂区内生态环境，本次环评建议本项目采取以下措施： ①合理厂区内的生产布局，防治厂区内环境的污染。 ②按上述措施对各种污染物进行有效的治理，可降低其对周围生态环境的影响，并搞好周围的绿化、美化，以减少对附近区域生态环境的影响。 ③加强生态建设，实行综合利用和资源化再生产。 7、环境风险 环境风险是指突发性事故造成的重大环境污染的事件，其特点是危害大、影响范围广、发生概率具有很大的不确定性。环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 环境风险评价遵照国家环保总局环发【2012】77号文《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》和环发【2012】98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》精神，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，对项目营运期过程进行环境风险分析。 （1）环境风险源识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和《重大危险源辨识标准》（GB18218-2018）中有毒物质名称及临界量目录，可知本项目食堂使用的天然气作为燃料，属于有毒有害、易燃易爆危险物质。天然气用量为25690m3/a，年生产300天，每天用量85.64m3，密度约为0.7174kg/m3，日在线量为0.06t，本项目危险化学品实际贮存量及临界量详见下表，涉及到的风险物质见表4-18。 表4-18 环境风险物质的数量与其临界量比值 序号; 物质名称; 物质形态; 年耗量（t）; 储存单元; 最大储存量（t）; 临界量（t）; 风险物质数量/临界量（Q）. 1; 天然气（甲烷）; 气态; 18.43; 天然气管道; 0.06; 10; 0.006. 合计; 0.006. （2）环境风险潜势判定 根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表4-19确定评价工作等级。 表4-19 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ+、Ⅳ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2+...qnQn 式中：q1，q2，q3……qn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，Q3……Qn——每种危险物质的临界量，t； 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100； 本项目环境风险物质最大存在量与临界量比值Q=0.006<1，由此可知，本项目环境风险潜势为I。 （3）环境敏感目标概况 根据本项目危险物质可能的影响途径、结合现场调查，本项目环境风险敏感目标区位分布图详见附图2，环境风险受体情况详见表3-6、3-7。 - （4）环境风险识别 - 本项目主要为生产车间、仓库、天然气管道、污水处理设施、固废暂存间等存在环境风险，识别如表4-20所示。 表4-20 生产过程风险源识别 危险目标; 事故类型; 事故引发可能原因及后果; 措施. 生产车间; 泄漏; 生产或储存过程中酱油、食醋或酱油、食醋半成品等液体可能会发生泄漏，可能影响地表水和地下水；; 定期检查池体储罐情况，建设事故应急池，收集泄漏物料。. 仓库; 火灾; 本项目仓库包装材料纸箱为易燃烧品，发生火灾必将会迅速蔓延。如果扑救不及时，可能会导致所有仓库和车间的原材料、产品以着火燃烧，进而发生爆炸和产生有毒有害气体，燃烧产生的CO等有毒有害气体进入大气中，会对周围大气环境造成污染影响，对厂区员工和紧邻企业财产及人员生命造成威胁；消防用水在短时间内大量漫流，可能会通过排水沟进入附近河流，污染地表水。; 加强员工的安全防火教育，提高安全防范风险的意识。. 天然气管道; 天然气泄漏、火灾; 设备故障，或管道损坏，导致天然气泄漏，一旦发生泄漏遇明火，可能会引起火灾，引发伴生/次生污染物的排放，同时可能造成生命财产损失。; 加强对天然气管道、设备的检查和维护。. 污水处理设施; 泄漏; 储存过程中废水可能会发生泄漏，可能影响地下水，或可能由于恶劣天气影响，导致雨水渗入等。; 定期检查池体情况，并在池体周围设置围堰。. 固废暂存间; 泄漏; 生产过程产生的残渣等废物经收集后暂存于一般固废暂存间，如存储过程出现泄漏情况，渗漏、泄漏至地表，会对该区域地表水水质、土壤造成污染。; 废物暂存间严格按照《一般工业固废贮存污染控制标准》中有关规定进行设计操作。. - （5）环境风险分析 - ①事故类型 - 风险事故类型分为火灾、爆炸和泄露三种。结合本项目的工程特征，潜在的风险事故可以分为五大类：一是生产车间液态储罐内酱油、食醋或酱油、食醋半成品等液体泄漏；二是仓库内易燃物着火燃烧；三是天然气泄漏，可能会引起火灾，引发伴生/次生污染物的排放，同时可能造成生命财产损失；四是生产废水的泄漏，造成环境污染；五是固废暂存间内废物泄漏导致车间及周围大气、水环境污染等。 - ②生产车间液态储罐内酱油、食醋或酱油、食醋半成品等液体泄漏 - 生产车间液态储罐内酱油、食醋或酱油、食醋半成品等液体物质储存过程中存在泄漏风险，可能影响地表水体和地下水污染事故。引发事故的主要原因为储罐设计不符合国家标准，罐体选材不当，焊接存在缺陷或未进行探伤检测，罐体地基下沉或罐体上串，造成液体泄漏。 - ③仓库内易燃物着火燃烧 - 由于管理不善，导致仓库燃烧，火灾发生将对企业和职工的生命财产安全造成重大危害，本项目原料、产品包装材料均为易燃烧品，发生火灾必将会迅速蔓延。如果扑救不及时，可能会导致所有仓库和车间的原材料、产品着火燃烧，进而发生爆炸和产生有毒有害气体；另外火势迅速扩大必将导致厂内人员伤亡。火灾事故发生时，燃烧产生的CO等有毒有害气体进入大气中，会对周围大气环境造成污染影响，对厂区员工和紧邻企业财产及人员生命造成威胁；消防用水在短时间内大量漫流，可能会通过排水沟进入附近河流，污染地表水。 - ④天然气泄漏、火灾 - 天然气泄漏时，一旦发生泄漏遇明火，可能会引起火灾，引发伴生/次生污染物的排放，同时可能造成生命财产损失。阀门是气体贮罐的易泄漏部位。阀门法兰（密封垫片）容易因老化、开裂等损坏而泄漏。泄漏的法兰又分为阀门前法兰和阀门后法兰。一般说来，阀门后法兰泄漏危险性较小，阀门前法兰泄漏比较危险。此外，人为的错误操作也是造成泄漏的原因之一。 - ⑤污水处理设施泄漏引起次生污染分析 - 本项目污水经隔油沉淀池处理后达君山区第二污水处理厂前端预处理工程进水水质标准后进入君山区第二污水处理厂前端预处理中心深度处理。项目废水处理设施正常运行时，可以保证废水达到排放要求。当废水处理设施发生泄漏时，会造成大量未处理废水直接排入环境中，对水环境造成较大的影响。导致治理设施运行故障的原因主要有：维护管理不当、设备故障、操作不当、人为破坏、停电原因等。 - ⑥固废暂存间渗漏、泄漏引起次生污染分析 - 本项目生产过程产生的固体废物经收集后暂存于一般固废暂存间，如存储过程出现泄漏情况，渗漏、泄漏至地表，会对该区域地表水水质、土壤造成污染。 （6）环境风险防范措施及应急要求 - ①生产车间液态储罐内酱油、食醋或酱油、食醋半成品等液体泄漏 - 灌装车间地面需硬化处理，四周设有沟槽。加强设备管理，认真做好设备、管道。阀门的检查工作，对存在安全隐患的设备、管道、阀门要及时进行修理或更换。同时为保证灭菌和灌装的卫生，以及应付可能的酱油、食醋泄漏洒落情况，每日均会对灌装车间进行地面冲洗。 - 因此在上述加强管理和积极处置的情况下，醋酱油泄漏产生的废水量少，且均会收集到隔油沉淀池体中，运至君山区第二污水处理厂前端预处理中心深度处理。 - ②火灾事故防范措施 - 为了防止火灾、爆炸、泄漏事故的发生，项目方必须做好用电的安全防范工作，采取严格的措施防止火灾、爆炸、泄漏事故的发生。 - 建议项目采取以下措施： - A、在车间内设置“严禁烟火”的警示牌。 - B、严格按照相关的设计规范，合理布局生产区、贮库区和办公区，设计防火间距。 - C、严格按照有关规定，切实做好防火、防爆、防雷击等工作。 - D、公司应加强设备管理维护，严防燃气泄漏的发生，检查记录应存档备查，定期对燃气管道外部检查，及时发现破损和漏处，及时处理。 - E、灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，确保能正常使用。 - F、消防系统应定期维护保养，保证消防设施正常运作。 - G、对电路定期予以检查，用电负荷与电路的设计要匹配。 - H、废物暂存间严格按照《一般工业固废贮存污染控制标准》中有关规定进行设计操作。 - I、加强员工的安全防火教育，提高安全防范风险的意识；制定严格的操作规程，避免操作工人因违规操作导致危险情况的发生。制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度，除加强对员工的消防知识进行培训，对消防安全责任人及员工也定期进行消防知识培训，安全管理人员持证上岗。制订应急方案，并向员工提供必要的训练，一旦发生事故时，应有条不紊地按应急方案实施，以将火灾损失等减少至最低限度，同时应向环保、消防等相关部门及时报告，以便采取更有效的措施来监测灾情及防止污染事故的进一步扩散。 ③风险事故发生时的废水应急处理措施 废水治理设施存在的环境风险主要有隔油沉淀池发生泄漏，使未处理达标的废水进入水环境中，导致废水事故性排放。 发生以上事故应采取的处置措施如下： - A、废水处理异常情况时，首先停止污水处理设施的继续运行，进行故障排查，同时通知生产部门停止生产，事后应加班或者延长时间直到处理达标并处理完累积废水才能重新开始正常生产。 - B、生产部应组织设备维修人员，根据污水处理设施的实际运行情况，做好设备及时维修及常用维修备品、配件的准备工作。确保损坏的废水治理设施能在短时间内修复，并恢复正常运行。 ④固废暂存间渗漏、泄漏 A、建设单位在项目北侧新增一般固废暂存间，面积为54m2，一般固废暂存间严格按照《一般工业固废贮存污染控制标准》中有关要求规范建设，并做好防雨、防风、防渗、防漏等措施。 B、建立明显的标识、标牌和台账、管理制度，加强对管理人员的培训，从固废产生源头加强控制和管理，减少固废的产生量，对产生的固废及时进行收集、暂存，定期处置，避免危废的泄露和随意堆存。 （7）风险结论 表4-21 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产酱油1万吨、食醋9千吨建设项目. 建设地点; （湖南）省; （岳阳）市; （君山）区; （/）县; （工业）园区. 地理坐标; 经度; 112°57′25.58076″; 纬度; 29°26′49.46155″. 主要危险物质及分布; 天然气有一定火灾危险性，在火灾/爆炸事故下会释放其中含有的污染物，对环境空气和敏感人群造成危害。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 火灾或爆炸产生有害气体排入大气环境，造成空气污染、人员伤亡、财损失等后果； 污水处理设施泄漏事故时，排放超标废水会对区域水环境造成一定污染影响； 液态物料、一般固体废物泄漏造成水、土壤环境污染。. 风险措施要求; - 建立环境风险应急预案，开展环境应急预案的培训、宣传和必要的应风险应急演练。本项目的危险物质数量较少，泄漏、火灾/爆炸等事故发生概率较范措施低，环境风险潜势为Ⅰ，在落实上述防范措施后，项目生产过程的环境风要求险总体可控。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目属于酱油、食醋及类似制品制造，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及相关参数判断，本项目风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。. 8、电磁辐射 新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，应根据相关技术导则要求对项目电磁辐射现状开展监测与评价；本项目为年产酱油1万吨、食醋9千吨建设项目，属于酱油、食醋及类似制品制造，不属于上述行业，不涉及电磁辐射，无需开展电磁辐射现状监测与评价。 9、监测要求 项目实施后，企业应按照《排污许可证申请与核发技术规范—总则》（HJ1115-2020）、《排污单位自行监测技术指南总则》(H819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范—调味品、发酵制品制造工业》（HJ1030.2-2019）等标准和技术规范的要求编制监测方案，自行或者委托有资质监测机构对污染源及环保设施运行情况进行常规监测。 本项目污染物推荐的监测内容、点位和频次如下表所示： 表4-22 运营期废气排放环境监测计划 监测 项目; 监测点; 监测内容; 监测频率; 执行标准. 废气; 厂界上风向1点、下风向3点; 颗粒物、臭气浓度、氨气、硫化氢; 1次/半年; 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织浓度限值；氨气、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级标准要求。. 废水; 废水排放口; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油; 1次/半年; 君山区第二污水处理厂前端预处理工程进水水质标准. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 1次/季度，分昼间、夜间进行; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 10、环保投资 本项目总投资为8500万元，环保投资估算为48.5万元，占工程总投资的0.57%。项目环保投资表见下表。 表4-23 项目环保投资一览表 金额：万元 时段; 项目; 治理措施; 投资. 施工期; 废气; 施工扬尘; 洒水抑尘、控制车速等。; 1. 燃油废气和汽车尾气; 自然扩散; /. 废水; 生活污水; 设临时化粪池，经化粪池处理后排入园区污水管网进入君山区第二污水处理厂预处理中心; 2. 施工废水、车辆冲洗废水; 设临时沉淀池，沉淀后用于洒水抑尘。; 2. 噪声; 设备噪声; 采取减震、消声等措施，加强管理。; 1. 固废; 建筑垃圾; 设收集装置，定期拉运至市政建筑垃圾消纳场处理。; 1. 生活垃圾; 设垃圾收集装置，由园区环卫部门清运处理。; 0.5. 营运期; 废气; 人工投料粉尘; 拌料在密闭车间内进行，设置一套移动式布袋除尘装置，拌料工序人工投料环节产生的粉尘经除尘装置处理后在车间内呈无组织形式排放。; 5. 生产过程中臭气; 安装排风扇、机械通风，合理布局等方式将臭气无组织排放。; 15. 食堂油烟; 经油烟净化器处理后通过烟道引至高于楼顶1.5m高空排放。; 2. 废水; 生产废水; 生产废水经厂区自建隔油沉淀池（300m3）处理后，排入园区污水管网进入君山区第二污水处理厂预处理中心处理，处理后废水满足君山区第二污水处理厂接纳标准后，排入君山区第二污水处理厂进行深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后，通过沿柳毅西路铺设的污水管网排入长江。; 5. 生活污水; 自建化粪池（30m3）预处理，排入园区污水管网进入君山区第二污水处理厂预处理中心处理，处理后废水满足君山区第二污水处理厂接纳标准后，排入君山区第二污水处理厂进行深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后，通过沿柳毅西路铺设的污水管网排入长江。; 2. 固废; 一般废物暂存、转运; 在厂区北侧设置1间54m2一般固废暂存间，废包装材料收集后出售给废旧物资回收公司；酱醋醅渣收集于密闭容器内，并集中暂存于一般固废暂存间内，暂存天数不得超过一天，每天及时清运，出售给养殖户做饲料使用；隔油沉淀池内污泥用桶装收集后临时堆放于污泥间，定期交环卫部门统一清运处置；移动式布袋除尘器收尘灰及生活垃圾由环卫清运。; 5. 噪声; 设备设置减震基础等噪声治理设施；构筑物及绿化隔声；合理布局; 5. 环境风险; 制定风险防范措施等; 2. 合计; 48.5. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口 (编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 搅拌工序人工投料环节 （无组织） | 颗粒物 | 设置一套移动式布袋除尘装置，搅拌工序人工投料环节产生的粉尘经除尘装置处理后在车间内呈无组织形式排放。 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2无组织排放浓度限值。 |
|  | 生产过程中臭气（无组织） | 氨气、硫化氢、臭气浓度 | 安装排风扇、机械通风、合理布局、厂区加强绿化等方式将臭气无组织排放。 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。 |
|  | 食堂油烟 （无组织） | 油烟 | 经油烟净化器处理后通过烟道引至高于楼顶1.5m高空排放。 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。 |
| 地表水环境 | 废水总排放口（DW001） （经度112°57′17.28607″、纬度29°26′49.01191″） | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN、动植物油 | 生产废水经自建隔油沉淀池处理后排入园区污水管网进入君山区第二污水处理厂预处理中心处理；生活污水经自建化粪池处理后排入园区污水管网进入君山区第二污水处理厂预处理中心处理。 | 君山区第二污水处理厂前端预处理工程进水水质标准。 |
| 声环境 | 厂界 | 等效声级 | 各设备采取隔声、消声、基础减振等综合治理措施，经距离衰减、厂区绿化等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 按要求做好一般工业固废暂存间设置工作。在厂区北侧设置1间54m2一般固废暂存间，废包装材料收集后出售给废旧物资回收公司；酱醋醅渣收集于密闭容器内，并集中暂存于一般固废暂存间内（位于项目北侧，面积为54m2），暂存天数不得超过一天，每天及时清运，出售给养殖户做饲料使用；隔油沉淀池内污泥用桶装收集后临时堆放于一般固废暂存间（位于项目北侧，面积为54m2），贮存时间不得超过1天，每日由环卫部门统一清运处置；移动式布袋除尘器收尘灰及生活垃圾由环卫清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 综合污水处理设施、收集管道及周边地面做好相关的防渗措施，消除垂直入渗途径。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | - 合理厂区内的生产布局，防治内环境的污染。 - 按上述措施对各种污染物进行有效的治理，可降低其对周围生态环境的影响，并搞好周围的绿化、美化，以减少对附近区域生态环境的影响。 - 加强生态建设，实行综合利用和资源化再生产 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1、车间内设置严禁烟火警示牌；配置相应的灭火装置和设施，设置火灾报警系统，严格执行安全和消防规范； 2、一般固废暂存间地面需采用防渗材料处理，铺设防渗漏的材料；定期检查液态储罐是否完整，避免储罐破裂引起液体泄漏。 3、对污水处理设施应定期检修，以保证正常运行；当污水处理设施发生故障时，应立即停止生产，检修完毕后，确保废水处理设备正常运行，方能继续运营生产。 4、加强生产管理，提高职工的安全意识和风险防范能力。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、必须严格执行建设项目竣工环保验收制度，对项目废气、废水、噪声、固废采取相应的治理措施，并将环保治理措施上报环保管理部门备案。项目建成后根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》经自主验收后方可投入运营。 2、运营期切实执行各种防治措施，加强环保设施维护管理，以确保处理设施正常运行，污染物稳定达标排放。 3、为了能使各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，企业应建立健全的环境保护制度，经常性的监督管理工作。加强各种处理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家和地方产业政策，选址合理，没有明显的环境制约因素。项目在营运过程中只要充分落实完善好本评价提出的各项环保措施，有效地防治废水、废气、噪声及固体废物带来的污染和危害，确保各项污染物达到国家规定的排放标准，污染物对环境保护目标及周围环境影响较小，项目营运对周边环境的影响可以满足环境功能规划的要求。从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.61t/a | / | 0.61t/a | +0.61t/a |
|  | 氨气 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 硫化氢 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 臭气浓度 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 油烟 | / | / | / | 0.0011t/a | / | 0.0011t/a | +0.0011t/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 5516.64t/a | / | 5516.64t/a | +5516.64t/a |
|  | COD | / | / | / | 1.5102t/a | / | 1.5102t/a | +1.5102t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 1.0222t/a | / | 1.0222t/a | +1.0222t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.3457t/a | / | 0.3457t/a | +0.3457t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.1656t/a | / | 0.1656t/a | +0.1656t/a |
|  | TP | / | / | / | 0.0606t/a | / | 0.0606t/a | +0.0606t/a |
|  | TN | / | / | / | 0.2181t/a | / | 0.2181t/a | +0.2181t/a |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.0741t/a | / | 0.0741t/a | +0.0741t/a |
|  | Cl- | / | / | / | 0.9695t/a | / | 0.9695t/a | +0.9695t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | / | / | / | 23.78t/a | / | 23.78t/a | +23.78t/a |
|  | 移动式布袋除尘器收尘灰 | / | / | / | 0.59t/a | / | 0.59t/a | +0.59t/a |
|  | 酱醋醅渣 | / | / | / | 2252.79t/a | / | 2252.79t/a | +2252.79t/a |
|  | 隔油沉淀池内污泥 | / | / | / | 0.0655t/a | / | 0.0655t/a | +0.0655t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 24t/a | / | 24t/a | +24t/a |
| 危险废物 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

（注：填写建设项目污染物排放量汇总表，其中现有工程污染物排放情况根据排污许可证执行报告填写，无排污许可证执行报告或执行报告中无相关内容的，通过监测数据核算现有工程污染物排放情况。）